应用层通信协议规范

Application Layer Communication Protocol Specification

V1.0

版本 V1.0  ·  初版  ·  2026-07-27

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-27 | 初版发布 | Sccd |

1. 概述

本文档定义设备应用层与主机之间的通信协议规范，涵盖帧结构、校验机制、命令集、子命令参数、分片协议与错误码。本协议为应用层规范，独立于底层物理传输细节。

1.1 适用范围

适用于应用层（App 层）固件与上位机软件之间的全部交互。Bootloader 升级协议（FC=0x03/0x04/0x05/0x06）及退出升级（FC=0x09）不在本文档范围，由 Bootloader 协议规范定义。

1.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| FC (Function Code) | 命令码，1 字节，标识命令类型 |
| subCmd | 子命令码，1 字节，位于 data 首字节，用于复合命令（RFID 类） |
| payload | 载荷，帧中 func + data + crc32 的总字节数，由 length 字段指示 |
| LE | 小端字节序（Little Endian），低字节在前 |
| CRC32 | 32 位循环冗余校验，本协议采用 MPEG-2 变体 |
| frag (分片) | 将超长响应拆为多个 USB 包传输的机制 |
| UID | 射频卡唯一标识符 |

2. 协议层次与传输约束

本规范定义应用层帧。传输层采用 USB HID 中断端点，64 字节包，报告 ID=0x02。设备发送的每个 64 字节 Interrupt Report 首字节为报告 ID 0x02，主机接收时先剥除该字节，剩余 63 字节为协议层帧。

传输约束  单包帧体 ≤ 63 字节（剥除报告 ID 后），即 data_len ≤ 56 字节的单包可承载。超出时由分片协议处理。

本规范不描述 USB 描述符、端点地址、轮询间隔、VID/PID 等物理层细节，仅约束应用层帧的语义与编码。

3. 帧格式

所有命令（请求与响应）共享统一帧格式：

┌──────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ 0x53 │ 0x77 │ ADDR│ 0x00│ length  │ func │ data    │ crc32   │
│  S   │  w   │ 1B  │ RSV │  LE16   │ 1B   │ N bytes │  LE32   │
└──────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘
  0    1    2     3    4     5   6    7..7+N  7+N+1..7+N+4

| 字段 | 长度 | 偏移 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| header1 | 1B | 0 | 固定 0x53（ASCII 'S'） |
| header2 | 1B | 1 | 固定 0x77（ASCII 'w'） |
| devAddr | 1B | 2 | 目标设备地址；默认 0x01，广播 0xFF |
| reserved | 1B | 3 | 固定 0x00；非 0 则丢弃 |
| length | 2B LE | 4 | payload 字节数 = 1 + N + 4（func + data + CRC32）；范围 5..1029 |
| func | 1B | 6 | 命令码（请求）或命令码 ^ 0xFF（响应） |
| data | N | 7 | 命令参数或响应数据，N = length - 5 |
| crc32 | 4B LE | 7+N | CRC32，覆盖前 N+7 字节 |

4. 校验机制

帧尾 4 字节为 CRC32 校验值，覆盖帧头至 data 的全部字节（共 N+7 字节）。

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 算法 | CRC32 (MPEG-2 变体) |
| 多项式 | 0x04C11DB7 |
| 初始值 | 0xFFFFFFFF |
| 输入反射 | 否（按字节 MSB first 处理） |
| 输出反射 | 否 |
| 最终 XOR | 无 |
| 字节序 | 小端 LE（低字节在低地址） |

校验失败处置  CRC 不匹配、length 越界、或 reserved≠0x00 时，设备静默丢弃该帧，不产生任何响应。主机侧应实现超时重发机制。

5. 命令码总览

应用层实现 7 个命令。响应帧 func = 请求 func ^ 0xFF。

| FC | 名称 | 用途 | App 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | FC_HANDSHAKE | 发现 / 存活探测 | 是 |
| 0x02 | FC_ENTER_BOOT | 进入升级模式（置 UPG + 软复位） | 是 |
| 0x07 | FC_DEVICE_INFO | 查询版本与设备地址 | 是 |
| 0x08 | FC_RESET | 软件复位 | 是 |
| 0x09 | FC_EXIT_BOOT | 退出升级（校验 App 完好后跳 App） | 否（Boot 处理，App 忽略） |
| 0x14 | FC_RFID_14443A | ISO14443A 射频卡操作 | 是 |
| 0x15 | FC_RFID_15693 | ISO15693 射频卡操作 | 是 |
| 0x16 | FC_RFID_CTRL | 射频控制原语（INIT/CLOSE/OPEN/DELAY） | 是 |

Bootloader 命令  FC=0x03/0x04/0x05/0x06（升级流程）由 Bootloader 处理，详见 Bootloader 协议规范。

6. 命令详述

6.1 FC_HANDSHAKE (0x01)

功能：设备发现与存活探测。请求 data 为空。

响应 data（28 字节）：

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | result | u8 | 0=RESULT_OK |
| 1 | protoVer | u8 | 协议版本 = 2 |
| 2 | status | u8 | 0=IDLE / 1=RUN / 2=UPG / 3=FAULT |
| 3 | UID | 12B | 设备唯一 ID |
| 15 | uidHash | u32 LE | CRC32(UID) |
| 19 | layer | u8 | 1=App（Boot 返回 0） |
| 20 | upgradeCount | u32 LE | 累计升级次数 |
| 24 | baudRate | u32 LE | 通信波特率 |

测试帧：

请求: 53 77 01 00 05 00 01 [CRC32 4B]
期望响应: 53 77 01 00 21 00 FE [28B payload] [CRC32 4B]
  └ func = 0x01 ^ 0xFF = 0xFE
  └ length = 0x21 = 33 = 1(func) + 28(payload) + 4(CRC)
校验点: result=0, protoVer=2, layer=1, status∈{0,1}

6.2 FC_ENTER_BOOT (0x02)

功能：进入升级模式。设备置 UPG 状态并持久化，回 OK 后延时 50ms 自动软复位进入 Bootloader。

| result 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | RESULT_OK — 参数已保存，将软复位进 Boot |
| 2 | ENTER_BOOT_PARAM_ERR — 参数区写入失败 |

请求: 53 77 01 00 05 00 02 [CRC32 4B]
期望响应: 53 77 01 00 06 00 FD 00 [CRC32 4B]
  └ func = 0x02 ^ 0xFF = 0xFD, result=0(OK)
后续: 收 OK 后 ~50ms 设备复位, 主机需重新枚举并切换到 Boot 协议

时序建议  主机收到 OK 后应等待 ≥ 100ms 再尝试重新枚举设备，避免在复位过程中查询。

6.3 FC_DEVICE_INFO (0x07)

功能：查询版本与设备地址。响应 data（34 字节）：

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | result | 1B | 0=OK |
| 1 | addr | 1B | 设备地址（默认 0x01） |
| 2 | hwVersion | 16B | 硬件版本字符串 |
| 18 | version | 16B | App 固件版本字符串 |

请求: 53 77 01 00 05 00 07 [CRC32 4B]
期望响应: 53 77 01 00 26 00 F8 [34B payload] [CRC32 4B]
  └ func = 0x07 ^ 0xFF = 0xF8, length = 0x26 = 38 = 1+34+4
校验点: result=0, addr=0x01, version 为可读字符串

6.4 FC_RESET (0x08)

功能：软件复位。请求 data 必须为空。回 OK 后延时 20ms 复位。

| result 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | RESULT_OK — 已调度复位 |
| 1 | RESET_PARAM_ERR — data 非空 |

请求: 53 77 01 00 05 00 08 [CRC32 4B]   (data 空)
期望响应: 53 77 01 00 06 00 F7 00 [CRC32 4B]
  └ func = 0x08 ^ 0xFF = 0xF7, result=0(OK)
后续: 收 OK 后 ~20ms 设备复位, 主机需重新枚举

6.5 FC_RFID_14443A (0x14) — ISO14443A 射频卡操作

data 首字节为子命令码 subCmd。所有响应统一带分片头 [subCmd][seq=0][total=1][result][data..]。响应 func = 0x14 ^ 0xFF = 0xEB。

| subCmd | 名称 | Host→Device (data) | Device→Host (data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | GetUid 读 UID | [0x00] | [0x00][0][1][result][count][uidType 2B BE][uidLen][uid][sak] |
| 0x01 | Halt 静默 | [0x01] | [0x01][0][1][result] |
| 0x02 | AuthM1 M1 认证 | [0x02][uid 4B][mode 1B][key 6B][addr 1B] | [0x02][0][1][result] |
| 0x10 | RATS ISO14443A-4 入口 | [0x10] | [0x10][0][1][result][ATS] |
| 0x11 | TransAPDU 透传 | [0x11][apdu 1..64B] | [0x11][0][1][result][R-APDU] |
| 0x12 | Topaz ReadBlock | [0x12][addr 1B] | [0x12][0][1][result][data 8B] |
| 0x13 | Topaz WriteBlock | [0x13][addr 1B][data 8B] | [0x13][0][1][result] |
| 0x20 | WriteBlockM0 写 4B 页 | [0x20][addr][data 4B] | [0x20][0][1][result] |
| 0x21 | ReadBlockM0 读 16B | [0x21][addr] | [0x21][0][1][result][data 16B] |
| 0x30 | AuthReadBlockM1 读 16B | [0x30][addr][mode][key 6B][uid 4B] | [0x30][0][1][result][data 16B] |
| 0x31 | AuthWriteBlockM1 写 16B | [0x31][addr][mode][key 6B][uid 4B][data 16B] | [0x31][0][1][result] |
| 0x32 | AuthIncrement 值块加 | [0x32][valAddr][transAddr][mode][key 6B][uid 4B][value 4B] | [0x32][0][1][result] |
| 0x33 | AuthDecrement 值块减 | [0x33][valAddr][transAddr][mode][key 6B][uid 4B][value 4B] | [0x33][0][1][result] |
| 0x34 | AuthTransfer 值块裸提交 | [0x34][transAddr][mode][key 6B][uid 4B] | [0x34][0][1][result] |
| 0x35 | AuthRestore 值块恢复 | [0x35][valAddr][transAddr][mode][key 6B][uid 4B][value 4B] | [0x35][0][1][result] |

参数说明：

• mode（0x02/0x30~0x35）：authMode，0x60=KeyA / 0x61=KeyB，非法值返回 RFID_PARAM_ERR。

• uid 字段（0x30~0x35）：始终 4 字节。全 0 → 设备内部盘点拿 uid 再认证；非全 0 → 直接用下发 uid 认证（跳过盘点）。

• M0（0x20/0x21）与 Topaz（0x12/0x13）无 mode/key/uid 字段，由设备内部激活卡。

• 值块四件套（0x32/0x33/0x35）：Inc/Dec/Restore 后自动 Transfer 到 transAddr；0x34 为裸提交，依赖前序装入缓冲。

测试帧（GetUid）：

请求: 53 77 01 00 06 00 14 00 [CRC32 4B]
期望响应: 53 77 01 00 12 00 EB 00 00 01 00 01 00 04 04 [uid 4B] [sak] [CRC32 4B]
  └ func=0xEB, length=0x12=18(1+13+4)
  └ count=1, uidType=0x0004(MF1 S50), uidLen=4

测试帧（AuthReadBlockM1 一键模式，uid 空）：

请求: 53 77 01 00 12 00 14 30 04 60 [key 6B] 00 00 00 00 [CRC32 4B]
  └ addr=0x04, mode=0x60(KeyA), uid=00 00 00 00(内部盘点)
期望响应: 53 77 01 00 14 00 EB 30 00 01 00 [data 16B] [CRC32 4B]
  └ length=0x14=20(1+15+4), result=0(OK)

测试帧（WriteBlockM0 写 4B 页）：

请求: 53 77 01 00 0B 00 14 20 04 [data 4B] [CRC32 4B]
  └ addr=0x04, data 4B, 无认证(设备内部激活)
期望响应: 53 77 01 00 08 00 EB 20 00 01 00 [CRC32 4B]
  └ length=0x08=8(1+3+4), result=0(OK)

6.6 FC_RFID_15693 (0x15) — ISO15693 射频卡操作

data 首字节为子命令码 subCmd（0x00~0x08）。块大小固定 4B。响应 func = 0x15 ^ 0xFF = 0xEA。所有响应统一带分片头 [subCmd][seq][total][payload]。

| subCmd | 名称 | Host→Device (data) | Device→Host (data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Inventory 盘点 | [0x00] | [0x00][seq][total][result][uidCount][UID 8B] |
| 0x01 | ReadBlock 读块 | [0x01][UID 8B][addr][count] | [0x01][seq][total][result][data]（可分片） |
| 0x02 | WriteBlock 写块 | [0x02][UID 8B][addr][count][data] | [0x02][seq][total][result] |
| 0x03 | DSFID 读写 | [0x03][UID 8B][mode][value?] | 读:[…][result][dsfid] / 写·锁:[…][result] |
| 0x04 | EAS 操作 | [0x04][UID 8B][op] | [0x04][seq][total][result] |
| 0x05 | LockBlock 锁块 | [0x05][UID 8B][addr] | [0x05][seq][total][result] |
| 0x06 | StayQuiet 静默 | [0x06][UID 8B] | [0x06][seq][total][result] |
| 0x07 | WriteAFI 写 AFI | [0x07][UID 8B][afi] | [0x07][seq][total][result] |
| 0x08 | LockAFI 锁 AFI | [0x08][UID 8B] | [0x08][seq][total][result] |

参数说明：mode（0x03）0=读/1=写/2=锁；op（0x04）0=置位/1=复位/2=锁定。写块 count≤8，读块 count≤32。

测试帧（Inventory）：

请求: 53 77 01 00 06 00 15 00 [CRC32 4B]
期望响应: 53 77 01 00 10 00 EA 00 00 01 01 [UID 8B] [CRC32 4B]
  └ func=0xEA, length=0x10=16, seq=0,total=1,uidCount=1

6.7 FC_RFID_CTRL (0x16) — 射频控制原语

data 首字节为子命令码 subCmd（0x00~0x03）。响应同步（收到即执行并立即回包），格式 [subCmd][0][1][result]。响应 func = 0x16 ^ 0xFF = 0xE9。

| subCmd | 名称 | Host→Device (data) | Device→Host (data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | INIT 协议初始化 | [0x00][proto] | [0x00][0][1][result] |
| 0x01 | CLOSE 关射频 | [0x01] | [0x01][0][1][result] |
| 0x02 | OPEN 开射频 | [0x02] | [0x02][0][1][result] |
| 0x03 | DELAY 延时 | [0x03][ms u8] | [0x03][0][1][result] |

proto（0x00）：0x01=ISO15693 / 0x02=ISO14443A。

测试帧（INIT 14443A）：

请求: 53 77 01 00 07 00 16 00 02 [CRC32 4B]   ← proto=0x02(14443A)
期望响应: 53 77 01 00 08 00 E9 00 00 01 00 [CRC32 4B]
  └ func=0xE9, result=0(OK)

使用约束  上电后射频默认关闭。主机须先 CLOSE→INIT→(DELAY)→OPEN 把射频置好，再发卡操作（0x14/0x15），否则返回 RFID_TIMEOUT。同协议内连续卡操作无需重复 INIT/OPEN。

7. 分片协议

USB HID 单包 data ≤ 56 字节。RFID 类响应统一带分片头 [subCmd][seq][total][payload]，紧跟 subCmd 之后。total=1 即单包。读块响应载荷超 56B 时按每片 payload ≤ 53B 拆分连发。

响应 data = [subCmd][seq][total][payload]
  seq   = 分片序号 0..total-1
  total = 总片数 (1=不分片)
  payload:
    - 读响应: 片0含 [result][data…], 后续片纯 data 续传
    - 其余子命令: total=1, payload=[result]…

主机侧重组算法（伪代码）：

# 按 subCmd 收齐 total 片再交付
buf = {}
for frame in recv_frames():
    sub, seq, total = frame[0], frame[1], frame[2]
    buf.setdefault(sub, {})[seq] = frame[3:]
    if len(buf[sub]) == total:
        payload = b''.join(buf[sub][i] for i in range(total))
        deliver(sub, payload)
        del buf[sub]

约束  非读块子命令 total 必须为 1，否则返回 RFID_FRAG_ERR。读块 count>13 时启用分片。

8. 错误码

| FC | 码 | 宏 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| (所有) | 0 | RESULT_OK | 成功 |
| 0x02 | 2 | ENTER_BOOT_PARAM_ERR | Flash 参数保存失败 |
| 0x08 | 1 | RESET_PARAM_ERR | RESET data 非空 |
| 0x15 | 0x00 | RFID_OK | 成功 |
| 0x15 | 0x01 | RFID_SUBCMD_ERR | 未知子命令码 |
| 0x15 | 0x02 | RFID_PARAM_ERR | 参数错误（dataLen/count/mode/op 非法） |
| 0x15 | 0x03 | RFID_NO_TAG | 无卡 / 盘点失败 |
| 0x15 | 0x04 | RFID_UID_ERR | UID 错误 |
| 0x15 | 0x05 | RFID_TIMEOUT | 超时 |
| 0x15 | 0x06 | RFID_COLLISION | 碰撞错误 |
| 0x15 | 0x07 | RFID_CRC_ERR | CRC 错误 |
| 0x15 | 0x08 | RFID_COMM_ERR | 通信/协议错误 |
| 0x15 | 0x09 | RFID_WRITE_ERR | 写/锁失败 |
| 0x15 | 0x0A | RFID_NOT_INIT | 射频未初始化 |
| 0x15 | 0x0B | RFID_FRAG_ERR | 分片错误 |
| 0x14/0x15 | 0x0C | RFID_BUSY | 作业队列满 |
| 0x14 | 0x0D | RFID14443_AUTH_ERR | Mifare Classic 密钥认证失败 |
| 0x16 | 0x00 | RFID_OK | 原语执行成功（复用） |
| 0x16 | 0x01 | RFID_SUBCMD_ERR | 未知控制子命令码（复用） |
| 0x16 | 0x02 | RFID_PARAM_ERR | 缺参数 / proto 非法（复用） |

9. 设备状态机

设备应用层状态（HANDSHAKE 响应 status 字段）：

| 状态值 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | IDLE | 空闲，未运行业务 |
| 1 | RUN | 运行态，可处理卡操作 |
| 2 | UPG | 升级模式（ENTER_BOOT 触发，复位后进入 Boot） |
| 3 | FAULT | 故障态 |

状态转移：IDLE/RUN →(ENTER_BOOT)→ UPG →(软复位)→ Bootloader 接管。升级完成后 Bootloader 校验 App 完好 → 复位 → App IDLE/RUN。

10. 附录：常量定义

// 协议常量
PROTO_HEADER              = 0x7753   // "Sw" LE
PROTO_VERSION             = 2
DEFAULT_DEV_ADDR          = 0x01
BROADCAST_DEV_ADDR        = 0xFF
CRC32_POLY                = 0x04C11DB7 (MPEG-2)

// FC 码
FC_HANDSHAKE              = 0x01
FC_ENTER_BOOT             = 0x02
FC_DEVICE_INFO            = 0x07
FC_RESET                  = 0x08
FC_EXIT_BOOT              = 0x09   // Boot 处理
FC_RFID_14443A            = 0x14
FC_RFID_15693             = 0x15
FC_RFID_CTRL              = 0x16

// FC=0x15 子命令码
RFID_SUB_INVENTORY        = 0x00
RFID_SUB_READ_BLOCK       = 0x01
RFID_SUB_WRITE_BLOCK      = 0x02
RFID_SUB_DSFID            = 0x03
RFID_SUB_EAS              = 0x04
RFID_SUB_LOCK_BLOCK       = 0x05
RFID_SUB_STAY_QUIET       = 0x06
RFID_SUB_WRITE_AFI        = 0x07
RFID_SUB_LOCK_AFI         = 0x08

// FC=0x16 子命令码
RFID_CTRL_SUB_INIT        = 0x00
RFID_CTRL_SUB_CLOSE       = 0x01
RFID_CTRL_SUB_OPEN        = 0x02
RFID_CTRL_SUB_DELAY       = 0x03
RFID_CTRL_PROTO_15693     = 0x01
RFID_CTRL_PROTO_14443A    = 0x02

// FC=0x14 子命令码
RFID_A_SUB_GETUID              = 0x00
RFID_A_SUB_HALT                = 0x01
RFID_A_SUB_AUTHM1              = 0x02
RFID_A_SUB_RATS                = 0x10
RFID_A_SUB_TRANS_APDU          = 0x11
RFID_A_SUB_TOPAZ_READ          = 0x12
RFID_A_SUB_TOPAZ_WRITE         = 0x13
RFID_A_SUB_WRITE_BLOCK_M0      = 0x20
RFID_A_SUB_READ_BLOCK_M0       = 0x21
RFID_A_SUB_AUTH_READ_BLOCK_M1  = 0x30
RFID_A_SUB_AUTH_WRITE_BLOCK_M1 = 0x31
RFID_A_SUB_AUTH_INCREMENT      = 0x32
RFID_A_SUB_AUTH_DECREMENT      = 0x33
RFID_A_SUB_AUTH_TRANSFER       = 0x34
RFID_A_SUB_AUTH_RESTORE        = 0x35
RFID_A_AUTH_KEYA               = 0x60
RFID_A_AUTH_KEYB               = 0x61

// 块大小 / 包约束
RFID_BLK_SIZE             = 4
RFID_SINGLE_PKT_MAX       = 56
RFID_FRAG_PAYLOAD_MAX     = 53

11. 附录：CRC32 参考向量

供主机端 CRC32 实现自检（MPEG-2，poly=0x04C11DB7，init=0xFFFFFFFF，无反射，无最终 XOR）。

| 输入（HEX） | CRC32（LE 字节序 HEX） |
| --- | --- |
| 53 77 01 00 05 00 01 | （HANDSHAKE 请求，覆盖前 7B） |
| 53 77 01 00 05 00 02 | （ENTER_BOOT 请求） |
| 53 77 01 00 05 00 08 | （RESET 请求） |
| 53 77 01 00 06 00 15 00 | （15693 Inventory 请求） |
| 53 77 01 00 06 00 14 00 | （14443A GetUid 请求） |

实现要点  主机端 CRC 库若默认为 IEEE 802.3（反射型），需切换至 MPEG-2 变体；或按本规范算法逐字节 MSB-first 计算。