C O M M U N I C A T I O N P R O T O C O L S P E C I F I C A T I O N ZLR5401 应用层通信协议 App USB Protocol — 主机端 API 参考手册 协议版本：V3 传输层：USB HID Interrupt · 64B · 报告 ID 0x02 命令分层：系统级 0x01~0x09 · 应用级 0x20~0x26 文档日期：2026 年 9 月 4 日 ZLR5401 系列技术文档

目  录

1  概述	1

1.1  适用范围	1

1.2  协议总体特性	2

1.3  术语与缩略语	2

1.4  修订历史	2

2  传输层规范（USB HID）	2

2.1  端点定义	3

2.2  HID 报告 ID 与描述符	3

3  通用帧格式（所有命令共用）	4

3.1  逐字节定义	4

3.2  字节序与校验约束	4

4  命令总览	5

5  系统级命令（0x01~0x09）	5

5.1  FC_HANDSHAKE（0x01）— 握手 / 存活探测	5

5.2  FC_ENTER_BOOT（0x02）— 预升级	6

5.3  FC_DEVICE_INFO（0x07）— 版本 / 地址查询	6

5.4  FC_RESET（0x08）— 软件复位	7

5.5  FC_EXIT_BOOT（0x09）— 退出升级	7

6  结果码与错误码总表	7

7  步进电机控制 FC_MOTOR_CTRL（0x20）	8

7.1  子命令总览	8

7.2  QUERY 响应字段	8

7.3  HEALTH / STATS 响应字段	9

7.4  上电行程自检与回零	9

8  超高频读写模块控制 FC_UHF_CTRL（0x21）	10

8.1  子命令总览	10

8.2  INVENTORY 同步语义与错误码	10

8.3  配置字段（SET_CONFIG / GET_CONFIG）	11

8.4  QUERY / GET_STATUS / CHECK_ANT 字段	11

9  消磁器控制 FC_AM_CTRL（0x22）	11

9.1  子命令总览	12

9.2  配置字段（SET_CONFIG / GET_CONFIG）	12

10  开锁器业务编排 FC_LOCKER_CTRL（0x23）	12

10.1  子命令总览	13

10.2  QUERY 字段与状态机	13

10.3  UNLOCK_MULTI（0x0A）同步解锁流程	13

10.3.1  业务闭环（上位机视角，单标/多标同一流程）	14

10.3.2  请求参数逐字节定义	14

10.3.3  设备内部流程	15

10.4  GET_PROGRESS（0x09）进度布局	15

10.5  设备主动推送事件帧	15

10.6  UNLOCK_MULTI 终帧格式（随 err 变体）	16

10.7  命令交互序列（泳道）	16

11  RGB 指示灯控制 FC_RGB_CTRL（0x24）	16

12  设备级自检 FC_SELFTEST_CTRL（0x25）	17

12.1  锁存错误位定义（errBits，16bit LE）	17

12.2  子命令	18

12.3  QUERY 响应字段	18

13  IO 状态总览 FC_IO_DIAG（0x26）	18

14  RGB 灯语状态表	19

14.1  稳态灯语（按流程阶段）	19

14.2  闪烁灯语（瞬时事件）	19

14.3  自检类灯语（黄系）	20

15  CRC32 校验算法	20

16  示例帧逐字节解析	21

16.1  握手请求	22

16.2  握手响应（实机）	22

16.3  UHF 开放（OPEN）请求	23

16.4  UHF 盘点（INVENTORY）请求与响应	23

16.5  解锁请求 — 单标签（epcCnt=1）	24

16.6  解锁请求 — 双标签 / 三标签	25

16.7  受理推帧 0x0F（EVT_START）	25

16.8  终帧 0x0A（短窗到期收尾）	26

17  附录 A：主机接入样板（hidapi / C）	26

A.1  打开设备	27

A.2  发送请求（以握手为例）	27

A.3  接收响应 / 事件	29

注：本目录由域代码生成。编辑文档后请在目录上右键选择更新域，以刷新页码。

# 1  概述

## 1.1  适用范围

本文档定义 ZLR5401 应用层固件（App）与上位机之间经由 USB HID 链路传输的通信协议（App USB Protocol），完整描述帧格式、命令集、子命令、结果码、设备主动推送事件与 CRC32 校验算法，并给出经实机验证的示例帧逐字节解析，供上位机软件开发、固件开发与测试人员作为唯一的接口依据使用。

协议共分两层：系统级命令 0x01~0x09 负责发现、复位、升级引导与设备信息查询；应用级命令 0x20~0x26 覆盖步进电机、UHF 超高频读写模块、AM 消磁器、开锁器业务编排、RGB 指示灯、设备自检与 IO 诊断七类外设。Bootloader 侧协议另见 Boot 协议文档。

## 1.2  协议总体特性

表 1-1  协议关键参数

| 项目 | 取值 / 规则 |
| --- | --- |
| 协议版本 | 3 |
| 物理传输 | USB HID Interrupt 端点，64B 包，16ms 轮询间隔 |
| HID 报告 ID | 0x02（设备发出的 64B 报告首字节，接收时先剥除） |
| 帧同步字 | 0x53 0x77（ASCII 字符 S、w） |
| 字节序 | 多字节字段一律小端 LE（低字节在前） |
| 校验 | CRC32（MPEG-2 变体），4 字节小端尾附，覆盖帧头至数据域末尾 |
| 响应规则 | 响应帧 func = 请求帧 func ^ 0xFF |
| 异常处理 | CRC 不匹配、length 越界或 reserved≠0x00 时设备静默丢弃整帧，不回任何响应 |

响应规则速查：  0x01→0xFE（握手）、0x20→0xDF（电机）、0x21→0xDE（UHF）、0x22→0xDD（AM）、0x23→0xDC（开锁器/事件推送）、0x25→0xDA（自检）。

## 1.3  术语与缩略语

表 1-2  术语与缩略语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| EPC | UHF 标签的电子产品码（Electronic Product Code），Gen2 标签的唯一标识 |
| UHF | 超高频 RFID 读写模块（EPC Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C） |
| AM | 声磁（Acoustic Magnetic）EAS 消磁器，检测标签并消磁/报警，不读标签唯一 ID |
| 硬标签 / 硬标 | 可重复使用的 UHF 开锁标签，经 EPC 比对确认后机械开锁 |
| 软标签 / 软标 | 一次性 AM 消磁标签，结账时经消磁器解码失效 |
| 光电门控 | 开锁器上的红外光电开关（PC4），检测客户是否把标签放到开锁器上 |
| 回零 | 上电时升降机构向上、下行程开关寻触，建立绝对位置基准的过程 |
| 行程开关 | KEY_UP / KEY_DOWN 上/下限位开关，低有效 |
| W（解锁窗） | 解锁流程中放标等待与校对的时间预算窗，自光电触发时刻起算 |
| LE | 小端字节序（Little-Endian），低字节在前 |
| POST | 上电自检（Power-On Self Test） |
| DRV | 步进电机驱动器件 |

## 1.4  修订历史

表 1-3  修订历史

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V3 | 2026-09-03 | 当前版本：单标与多标解锁统一为 0x0A UNLOCK_MULTI 唯一开锁通道；GET_PROGRESS 唯一布局（holdMs 3 字节）；RGB 灯语五色叙事方案 |

# 2  传输层规范（USB HID）

## 2.1  端点定义

表 2-1  USB 端点

| 端点 | 方向 | 类型 | 包大小 | 轮询间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP1 | IN（设备 → 主机） | Interrupt | 64B | 16 ms |
| EP2 | OUT（主机 → 设备） | Interrupt | 64B | 16 ms |

## 2.2  HID 报告 ID 与描述符

设备发送的 64B Interrupt Report 的第一个字节固定为报告 ID 0x02。主机接收时应先剥除该字节，剩余 63B 才是协议层帧。写方向同样以 64B 报告为单位（报告 ID 占首字节）。

报告描述符: Usage Page 0x8C (Vendor Defined), Collection Application

Input + Output + Feature (各 64B 或 2B)

接口类    : HID (0x03)

子类/协议  : 0 / 0

单包帧大小限制：  剥掉报告 ID 后帧体 ≤ 63B，即数据域最多 data_len ≤ 63 - 7 = 56 字节可单帧承载；更长的业务（如多张 EPC 清单）由协议在应用层拆分（见第 10 章 ADD 逐条追加 / 0x0A 单帧 m≤4 张）。

# 3  通用帧格式（所有命令共用）

所有请求、响应与设备主动推送帧共用同一帧结构：帧头(2B) + 设备地址(1B) + 保留(1B) + 长度(2B LE) + 命令码(1B) + 数据域(N) + CRC32(4B LE)。

表 3-1  帧结构总览

| 帧头1 | 帧头2 | 设备地址 | 保留 | 长度 | 命令码 | 数据域 | CRC32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x53 | 0x77 | 1B | 1B | 2B LE | 1B | N 字节 | 4B LE |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4..5 | 6 | 7..7+N-1 | 7+N..7+N+3 |

## 3.1  逐字节定义

表 3-2  通用帧逐字节定义

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1，固定 0x53（ASCII 字符 S） |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2，固定 0x77（ASCII 字符 w），二者合成同步字 Sw |
| 2 | xx | devAddr | 目标设备地址：本机默认 0x01；0xFF 为广播地址 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留字节，固定 0x00；非 0 时设备静默丢弃整帧且不响应 |
| 4 | xx | length L | payload 长度低字节（小端）：payload = 命令码(1) + 数据域(N) + CRC32(4) |
| 5 | xx | length H | payload 长度高字节；length = 1 + N + 4，合法范围 5..1029，越界静默丢弃 |
| 6 | xx | func | 命令码；响应帧 func = 请求帧 func ^ 0xFF |
| 7..7+N-1 | xx | data[N] | 数据域：命令参数（请求）或响应数据，字节数 N = length - 5；子命令类命令的 data[0] 为子命令码 |
| 7+N..7+N+3 | xx | crc32 | CRC32 校验（MPEG-2），小端 4 字节尾附；覆盖偏移 0 至 7+N-1（即 CRC 之前的全部 N+7 字节），算法见第 15 章 |

## 3.2  字节序与校验约束

- 多字节字段一律小端（LE）：length[低,高]、crc32[b0,b1,b2,b3]、holdMs(3) 等均低字节在前。

- CRC 不匹配、length 越界或 reserved≠0x00，设备静默丢弃整帧、不回任何响应——上位机不得将超时一概归因为设备故障，应先自校验帧合法性。

# 4  命令总览

表 4-1  命令总览（协议版本 3）

| FC | 名称 | 主机 → 设备 | 设备 → 主机 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | FC_HANDSHAKE | — | 28B：result/protoVer/status/UID/uidHash/layer/upgradeCount/baudRate | 发现与存活探测 |
| 0x02 | FC_ENTER_BOOT | — | 1B：result | 预升级：置升级标志后自动软复位进 Boot |
| 0x07 | FC_DEVICE_INFO | — | 34B：result/addr/hwVersion/version(App 层=swVersion) | 查询版本与设备地址 |
| 0x08 | FC_RESET | — | 1B：result | 软件复位（空参数，回 OK 后自动复位） |
| 0x09 | FC_EXIT_BOOT | — | 1B：result | 退出升级（Boot 处理；App 忽略） |
| 0x20 | FC_MOTOR_CTRL | data 首字节为子命令码 | 同步响应，子命令 0x01~0x09（见第 7 章） | 步进电机升降机构控制与健康监控 |
| 0x21 | FC_UHF_CTRL | data 首字节为子命令码 | 同步响应，子命令 0x01~0x0E、0x10（见第 8 章） | UHF 超高频读写模块控制 |
| 0x22 | FC_AM_CTRL | data 首字节为子命令码 | 同步响应，子命令 0x01~0x09（见第 9 章） | AM 消磁器控制 |
| 0x23 | FC_LOCKER_CTRL | data 首字节为子命令码 | 同步响应，子命令 0x01~0x0A（见第 10 章） | 开锁器业务编排，UNLOCK_MULTI 唯一开锁通道 |
| 0x24 | FC_RGB_CTRL | data 首字节为子命令码 | 同步响应，子命令 0x01（见第 11 章） | RGB 三色指示灯手动设色（G/R/B 位掩码） |
| 0x25 | FC_SELFTEST_CTRL | data 首字节为子命令码 | 同步响应，子命令 0x01~0x03（见第 12 章） | 设备级自检锁存错误位（App 专属） |
| 0x26 | FC_IO_DIAG | —（空参数） | 10B：见第 13 章 | IO/外设状态一帧总览 |

Boot 域命令 0x03~0x06 的结果码在 App 端不出现。除上表外，0x23 命令通道还承载五类设备主动推送事件帧（func=0xDC，见 10.5）。

# 5  系统级命令（0x01~0x09）

## 5.1  FC_HANDSHAKE（0x01）— 握手 / 存活探测

请求帧数据域为空（N=0，length=5）。响应 data 固定 28 字节，App 与 Boot 格式一致，用于设备发现、协议版本核对与身份识别。

表 5-1  握手请求帧逐字节注释（总长 11B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1（ASCII S） |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2（ASCII w） |
| 2 | 0x01 | devAddr | 目标设备地址 0x01（本机默认） |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留字节，必须 0x00 |
| 4 | 0x05 | length L | payload 长度低字节 = 5（func 1B + data 0B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | payload 长度高字节 = 0，length=5 |
| 6 | 0x01 | func | 命令码 0x01 = FC_HANDSHAKE |
| 7 | 0xC5 | crc32[0] | CRC32 低字节（小端第 1 字节），覆盖偏移 0..6 共 7 字节 |
| 8 | 0x69 | crc32[1] | CRC32 小端第 2 字节 |
| 9 | 0x2F | crc32[2] | CRC32 小端第 3 字节 |
| 10 | 0x26 | crc32[3] | CRC32 高字节（小端第 4 字节） |

表 5-2  FC_HANDSHAKE 响应 data 字段（28B，App/Boot 一致）

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | result | u8 | 0 = RESULT_OK；其他 = 错误 |
| 1 | protoVer | u8 | 协议版本 = 3 |
| 2 | status | u8 | 设备状态：0=IDLE 空闲 / 1=RUN 运行 / 2=UPG 升级 / 3=FAULT 故障 |
| 3 | UID | 12B | STM32 唯一 ID（96 位），原样回读 |
| 15 | uidHash | u32 LE | CRC32(UID)，设备身份指纹 |
| 19 | layer | u8 | 1 = App 层（Boot 层返回 0） |
| 20 | upgradeCount | u32 LE | 累计升级次数 |
| 24 | baudRate | u32 LE | UART 当前波特率 |

响应帧帧头为 53 77 01 00 21 00 FE：length=0x21=33（func 1B + data 28B + CRC32 4B），func=0xFE=0x01^0xFF。实机响应的逐字节解析见 16.2。

## 5.2  FC_ENTER_BOOT（0x02）— 预升级

请求帧与握手同构，仅 func 字节不同（53 77 01 00 05 00 02 + CRC32）。响应 data 1 字节：

表 5-3  FC_ENTER_BOOT 响应值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | RESULT_OK：已置升级标志，设备将自动软复位进入 Boot 升级模式 |
| 2 | ENTER_BOOT_PARAM_ERR：置升级标志失败 |

预升级语义：  设备置升级标志后自动软复位进 Boot（Boot 停留等待升级，不超时）。进 Boot 后不升级时，由主机发 FC_EXIT_BOOT (0x09) 退出。

## 5.3  FC_DEVICE_INFO（0x07）— 版本 / 地址查询

请求帧：53 77 01 00 05 00 07 + CRC32（data 为空）。App 层响应 data 34 字节：

表 5-4  FC_DEVICE_INFO 响应 data 字段（34B）

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | result | 1B | 0 = OK |
| 1 | addr | 1B | 设备地址（默认 0x01） |
| 2 | hwVersion | 16B | 硬件版本字符串 |
| 18 | version | 16B | App 层固件版本（swVersion） |

Boot 层响应格式相同，但 version 字段内容为 bootVersion。

## 5.4  FC_RESET（0x08）— 软件复位

请求帧：53 77 01 00 05 00 08 + CRC32（data 必须为空）。响应 data 1 字节：

表 5-5  FC_RESET 响应值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | RESULT_OK：已调度复位，主机收到 OK 后应等待设备重新枚举 |
| 1 | RESET_PARAM_ERR：data 非空（必须为空参数） |

## 5.5  FC_EXIT_BOOT（0x09）— 退出升级

由 Bootloader 处理，App 端忽略。用于设备停留在 Boot 升级模式时由主机主动唤回 App（清升级标志并复位）。

# 6  结果码与错误码总表

各命令响应 data[0]（系统级）或 data[1]（子命令级）为结果码。子命令类命令的通用约定：data[0]=cmd 回显，data[1]=err。

表 6-1  结果码与错误码总表

| FC | 码 | 宏 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| (通用) | 0 | RESULT_OK | 成功 |
| 0x02 | 2 | ENTER_BOOT_PARAM_ERR | 置升级标志失败 |
| 0x08 | 1 | RESET_PARAM_ERR | RESET data 非空（必须为空参数） |
| FC=0x20 步进电机结果码 |  |  |  |
| 0x20 | 0 | MOTOR_ERR_OK | 成功 |
| 0x20 | 1 | MOTOR_ERR_PARAM | 参数错误 |
| 0x20 | 2 | MOTOR_ERR_FAULT | 器件处于故障状态 |
| 0x20 | 3 | MOTOR_ERR_BUSY | 忙（在途运动/行程测试/后台回零中） |
| FC=0x21 UHF 结果码 |  |  |  |
| 0x21 | 0 | UHF_ERR_OK | 成功 |
| 0x21 | 1 | UHF_ERR_PARAM | 参数错误 |
| 0x21 | 2 | UHF_ERR_BUSY | 忙（已有操作进行中） |
| 0x21 | 3 | UHF_ERR_NOT_READY | 未就绪（未 OPEN / 已下电） |
| 0x21 | 4 | UHF_ERR_LINK | 链路错误 |
| 0x21 | 5 | UHF_ERR_NO_TAG | 未读到标签 |
| 0x21 | 6 | UHF_ERR_TIMEOUT | 超时 |
| FC=0x22 AM 结果码 |  |  |  |
| 0x22 | 0 | AM_ERR_OK | 成功 |
| 0x22 | 1 | AM_ERR_PARAM | 参数错误 |
| 0x22 | 4 | AM_ERR_LINK | 链路错误 |
| 0x22 | 6 | AM_ERR_TIMEOUT | 超时 |
| FC=0x23 开锁器结果码 |  |  |  |
| 0x23 | 0 | LOCKER_ERR_OK | 成功 |
| 0x23 | 1 | LOCKER_ERR_BUSY | 忙（非空闲需先取消） |
| 0x23 | 2 | LOCKER_ERR_PARAM | 参数非法 / 超上限 |
| 0x23 | 3 | LOCKER_ERR_NO_EVENT | 无待取事件 |
| FC=0x23 子命令 0x0A（UNLOCK_MULTI）终帧 err 为独立结果码 UNLK_ERR_*，完整定义见 10.6 |  |  |  |
| 0x23 | 7 | UNLK_ERR_HOMING | 未回零 / 行程开关错误，禁止运动 |
| 0x23 | 8 | UNLK_ERR_MOTOR_FAULT | 升降中电机驱动器件故障 |
| 0x23 | 9 | UNLK_ERR_MOTOR_TIMEOUT | 寻触超时 / 超步 / 停滞 |
| 0x23 | 10 | UNLK_ERR_AM_LINK | softCnt>0：AM 链路断 / 切消磁模式失败 |
| 0x23 | 11 | UNLK_ERR_NO_IR | 光电门控窗内未检测到放标 |
| FC=0x25 设备自检结果码 |  |  |  |
| 0x25 | 0 | SELFTEST_ERR_OK | 成功 |
| 0x25 | 1 | SELFTEST_ERR_PARAM | 参数错误（长度不足 / 未知子命令） |
| 0x25 | 2 | SELFTEST_ERR_BUSY | 忙（RERUN 时开锁流程非空闲） |

# 7  步进电机控制 FC_MOTOR_CTRL（0x20）

本命令控制步进电机升降机构。data 区首字节为子命令码 cmd（0x01~0x09），其后为参数。所有响应同步返回：data[0]=cmd，data[1]=err（0=OK），其余字段随命令。

## 7.1  子命令总览

表 7-1  FC_MOTOR_CTRL 子命令

| cmd | 名称 | 主机 → 设备 (data) | 设备 → 主机 (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | MOVE | [cmd,dir,stepsL,stepsM,stepsH] | [cmd,err] | 启动运动：dir=0(CW)/1(CCW)，steps 为 24bit 微步数（0=持续运行），走满自动停脉冲回 IDLE。MOVE 不受行程自检门控（switchErr 仅作报警诊断）。互斥：在途（MOVE 运行中/行程测试中/后台回零中）再下发一律回 err=3 BUSY，不替换在途运动，改目标先 STOP；复位后约 12s 后台回零窗口内回 BUSY |
| 0x02 | STOP | [cmd] | [cmd,err] | 停止并关断输出 |
| 0x03 | SPEED | [cmd,hzL,hzH] | [cmd,err] | 设定速度（微步/秒，1~2000） |
| 0x04 | TORQUE | [cmd,pct] | [cmd,err] | 转矩百分比（6~100） |
| 0x05 | QUERY | [cmd] | [cmd,err,state,fault,diag1,diag2,stepsDoneL,stepsDoneH,switchErr,testState] | 查询状态/故障/已走微步数/行程开关错误位/行程测试态，字段见 7.2 |
| 0x06 | CLEAR | [cmd] | [cmd,err] | 清除故障并回到 IDLE |
| 0x07 | TEST | [cmd,passes] | [cmd,err] | 行程测试：正转触碰行程开关→立即反转→触碰为 1 次往返，共 passes 次后自动停转，单程超时 10s。进行中再下发（含 MOVE/TEST）回 MOTOR_ERR_BUSY；回零未成功回 MOTOR_ERR_FAULT；后台回零中回 BUSY。结果经 QUERY 的 testState（2=DONE/3=FAULT）+ diag1 取走，保持至下次 TEST/STOP/CLEAR |
| 0x08 | HEALTH | [cmd] | [cmd,err,olovState,threshL,threshH,trqL,trqH,reason] | 读健康/堵转监测：高负载状态/阈值/实时转矩计数/最近停机原因，字段见 7.3 |
| 0x09 | STATS | [cmd] | [cmd,err,runSeconds(3B),startCount(2B),lastReason] | 读运行统计：累计运行秒数/启动次数/最近停止原因，字段见 7.3 |

## 7.2  QUERY 响应字段

表 7-2  FC_MOTOR_CTRL QUERY 响应字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| err | 0=OK，其余见第 6 章 0x20 组 |
| state | 步进电机态：0=IDLE / 1=RUN / 2=FAULT。行程测试进行中（testState=1）时 state 恒为 1(RUN)；测试结束（DONE/FAULT）后 state 回落为步进态（通常 IDLE=0），结果由 testState+diag1 表达，不再占用 state，上位机等 IDLE 不会因 DONE 卡住 |
| fault | 电机驱动故障寄存器原始值：bit7=FAULT、bit6=SPI_ERROR、bit5=UVLO、bit4=CPUV、bit3=OCP、bit2=STALL、bit1=过温、bit0=开路。state=FAULT 时为停机瞬间快照（DRV 状态寄存器读后自清，固件在 FAULT 态冻结轮询以防证据被抹掉，归因靠此快照）；IDLE/RUN 时为实时轮询值 |
| diag1 | 行程测试故障原因（非测试时为 0）：1=步进故障 / 2=挣脱超时 / 3=方向极性错触 / 4=期望触点超时 / 5=RUN 中电机停转（外部 STOP/被劫持，300ms 宽限后判） |
| diag2 | 诊断寄存器 2（OTW/OTS/STALL/OL）。state=FAULT 时同为停机瞬间快照 |
| stepsDone | 本次运动已完成的微步数（16bit，溢出截断；持续运行意会） |
| switchErr | 行程开关错误位：bit0=上行程错（缺失/超腿长未触发）、bit1=下行程错。由上电回零/运行中开关监控置位，CLEAR 清 0。置位时 TEST 被禁（冲挡块保护）；MOVE 不受门控（上位机自行决策），但运行中开关监控仍会在超腿长未触发时置位并停机 |
| testState | 行程测试状态机当前态：0=非测试 / 1=RUN / 2=DONE / 3=测试 FAULT。测试结束后保持到下次 TEST/STOP/CLEAR，供上位机可靠取走结果；state 已回落步进态，二者不再歧义 |

## 7.3  HEALTH / STATS 响应字段

表 7-3  HEALTH (0x08) / STATS (0x09) 响应字段

| 命令 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HEALTH (0x08) | olovState | 高负载监测状态：0=正常 / 1=持续高负载（待降速）/ 2=已自动降速 / 3=高负载停机 |
| HEALTH | thresh | 高负载 TRQ_COUNT 阈值（16bit，默认 400；越低越接近失速） |
| HEALTH | trq | 最近一次转矩计数采样（12bit，满刻度 4095=无负载，越低负载越高） |
| HEALTH | reason | 最近停机原因：0=无 / 1=正常停止 / 2=运行时限 / 3=高负载停机 / 4=DRV 故障 |
| STATS (0x09) | runSeconds | 累计运行秒数（24bit LE，仅 RAM 存储，断电清零） |
| STATS | startCount | 累计启动次数（16bit LE，仅 RAM 存储） |
| STATS | lastReason | 最近停止原因（同 HEALTH.reason） |

## 7.4  上电行程自检与回零

上电时电机位置未知，开全局中断后无论电机停在何处（含已压行程开关）均执行两阶段自检：

1. 阶段一向上找 KEY_UP：验证上行程开关在位、可达（静态已触发则免驱动）。

2. 阶段二向下回归 KEY_DOWN：验证下行程开关并建立下行程绝对基准。

两阶段通过即回零完成。任一失败（超腿长未触发/堵转停机/超步/超时）置 switchErr 对应位并立即返回，此时 TEST 回 MOTOR_ERR_FAULT（防冲挡块）；MOVE 不受此门控，但运行中开关监控超腿长未触发仍会置位并停机；CLEAR 清错误位。

自检参数与蜂鸣判据：  自检以保护性参数运行（低转速低转矩 + 每段步数上限 + 30s 超时），堵转由转矩监测兜底。蜂鸣判据在 POST 末尾：电机自检与 UHF 通信全部通过才蜂鸣 1s；任一失败静默，由错误灯语表达（AM 通信/参数 CRC 仅记错误位，不参与蜂鸣判据）。

运行中开关监控与灯色：  正向（奔上）超过上腿限制 LEG_UP_LIMIT 未触上开关 → 置 switchErr.bit0；反向（奔下）超下腿限制未触下开关 → 置 bit1。灯色（500ms 闪烁）：上行程错=黄，下行程错=粉红。

# 8  超高频读写模块控制 FC_UHF_CTRL（0x21）

本命令控制 UHF RFID 读写模块（EPC Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C）。data 区首字节为子命令码 cmd（0x01~0x0E，另 0x10）。所有响应同步返回：data[0]=cmd，data[1]=err（0=OK）。

## 8.1  子命令总览

表 8-1  FC_UHF_CTRL 子命令

| cmd | 名称 | 主机 → 设备 (data) | 设备 → 主机 (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | OPEN | [cmd] | [cmd,err] | 上电 + 下发配置 + 回波检测，进入 READY（天线不良仅告警不阻断） |
| 0x02 | CLOSE | [cmd] | [cmd,err] | 停止并下电 |
| 0x03 | INVENTORY | [cmd,tmoL,tmoH] | [cmd,err,countL,countH,(rssi,epcLen,epc..)..] | 发起一次盘点：设备内部同步完成盘存与取回，标签内联在响应里带回；tmo 为盘存超时（ms，缺省 1000） |
| 0x04 | READ_TAG | [cmd,epcLen,epc..,bank,addr,cnt] | [cmd,err] | 读标签：按 EPC 定位，读 bank/addr 起 cnt 个字 |
| 0x05 | WRITE_TAG | [cmd,epcLen,epc..,bank,addr,len,data..] | [cmd,err] | 写标签：按 EPC 定位，写 len 字节到 bank/addr |
| 0x06 | STOP | [cmd] | [cmd,err] | 停止当前操作 |
| 0x07 | QUERY | [cmd] | [cmd,err,state,link,totalTags] | 查询状态/链路/累计标签数。未上电（CLOSE 后）直接回 err=3 NOT_READY + 当前 state，不再做必然超时的链路探测，与链路坏（err=4 LINK）语义区分 |
| 0x08 | GET_CONFIG | [cmd] | [cmd,err,power,ant,checksum,session,target,q,band] | 读取当前配置（字段见 8.3） |
| 0x09 | SET_CONFIG | [cmd,power,ant,checksum,session,target,q,(band)] | [cmd,err] | 设置配置（参数合法即生效；模块忙时配置仍立即生效于设备侧，下轮盘点前/下次 OPEN 时下发给模块） |
| 0x0A | GET_TAGS | [cmd,count] | [cmd,err,totalL,totalH,(epcLen,rssi,epc..)..] | 取标签缓冲：count=0 取全部，>0 取前 count 条 |
| 0x0B | GET_STATUS | [cmd] | [cmd,err,state,link,totalTags,powered,antennaOk,lastErr,antRlH,antRlL,antVswrH,antVswrL] | 读取状态/错误监控（含回波结果），字段见 8.4 |
| 0x0C | CHECK_ANT | [cmd] | [cmd,err,antennaOk,antRlH,antRlL,antVswrH,antVswrL] | 主动触发一次回波检测 |
| 0x0D | SCAN_START | [cmd,cycleL,cycleH] | [cmd,err] | 启动自动扫描：连续盘点持续入缓冲（不主动上报），主机用 GET_TAGS 拉取；cycle 为每轮盘存超时（ms，缺省 1000） |
| 0x0E | SCAN_STOP | [cmd] | [cmd,err] | 停止自动扫描并停止当前盘点轮次 |
| 0x10 | GET_DUMP | [cmd] | [cmd,err,cnt,reqCmd,reqLen,reqData..,rawLenL,rawLenH,rspCmd,rspStatusL,rspStatusH,rspLenL,rspLenH,rspData..] | 读取最近一次盘存的原始请求/响应字节（诊断用） |

## 8.2  INVENTORY 同步语义与错误码

INVENTORY 为同步阻塞：设备在单请求内完成多标签盘存（超时 tmo，缺省 1000ms）→ 取回缓冲 → 解码 → 把全部标签内联在响应里带回，无主动上报。err 取值：

表 8-2  INVENTORY 错误码

| err | 含义 |
| --- | --- |
| 0 OK | 紧随其后 count L,H + 每条 [rssi, epcLen, epc..]（rssi 0~255，epcLen 6~16） |
| 1 PARAM | 参数非法 |
| 2 BUSY | 设备忙（其它操作进行中），需稍后重试 |
| 3 NOT_READY | 未 OPEN / 已下电 |
| 4 LINK | UHF 模块链路异常 |
| 5 NO_TAG | 场内无标签 |
| 6 TIMEOUT | 盘存超时 |

## 8.3  配置字段（SET_CONFIG / GET_CONFIG）

表 8-3  UHF 配置字段

| 字段 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| power | 5~30 | 发射功率（dBm） |
| antenna | 0~1 | 天线选择：0=ANT1 / 1=ANT2 |
| checksumEn | 0~1 | 1=启用模块帧 CRC16 校验 / 0=关闭 |
| session | 0~3 | Gen2 session S0~S3 |
| target | 0~1 | Gen2 target：0=A / 1=B |
| q | 0~15 | Gen2 Q 值：0=动态 Q（模块默认），1~15=静态 Q |
| band | 0x01/06/08/FF | 工作频段 Region 码：0x01=北美（默认）/ 0x06=中国 1 / 0x08=CE_LOW / 0xFF=全频段 |

开机自动恢复：  复位后设备在上电阶段即自动完成 UHF 上电与配置下发——上位机发首条命令时 UHF 已配置完毕、state=READY，无需先发 OPEN/SET_CONFIG；GET_CONFIG 直接读到生效值。

## 8.4  QUERY / GET_STATUS / CHECK_ANT 字段

表 8-4  UHF 状态字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| state | 0=IDLE / 1=READY / 2=INVENTORY / 3=READ / 4=WRITE / 5=ERROR / 6=ANT_CHECK / 7=GETBUF（盘存后取缓冲） |
| link | 链路状态：0=正常 / 1=超时 / 2=CRC 错误 |
| totalTags | 累计盘点到标签总数（8bit 截断） |
| powered | 1=已上电 |
| antennaOk | 1=天线连接正常（RL≥0.5dB 且 VSWR≤7.00） |
| lastErr | 最近一次操作错误（0=OK） |
| antRl | 回波反射损耗 RL（0.1dB 单位），0=未检测 |
| antVswr | 回波驻波比 VSWR（×100，如 1.67→167），0=未检测 |

天线告警语义：  OPEN 时若检测到未接天线（天线不良）仅上报告警，模块仍可用（进入 READY 不阻断）；antRl/antVswr 保留上次检测值，可用 CHECK_ANT 随时复测。

错误码（data[1]）：  0=OK, 1=参数错误, 2=忙（已有操作进行中）, 3=未就绪, 4=链路错误, 5=未读到标签, 6=超时。

# 9  消磁器控制 FC_AM_CTRL（0x22）

本命令控制 AM EAS 消磁器（Deactivator）：检测标签 → 消磁/报警，不读标签唯一 ID。data 区首字节为子命令码 cmd（0x01~0x09）。注意：16 位参数值高字节在后，即组装时 (H<<8)|L。

## 9.1  子命令总览

表 9-1  FC_AM_CTRL 子命令

| cmd | 名称 | 主机 → 设备 (data) | 设备 → 主机 (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | GET_CONFIG | [cmd] | [cmd,err,thrH,thrL,hitH,hitL,freq,delayH,delayL,len,invert,syncH,syncL,volt,mode,mains] | 读取当前配置（字段见 9.2） |
| 0x02 | SET_CONFIG | [cmd,thrH,thrL,hitH,hitL,freq,delayH,delayL,len,invert,syncH,syncL,volt,mode,(mains)] | [cmd,err] | 设置配置 |
| 0x03 | GET_PARAM | [cmd,amCmd] | [cmd,err,amCmd,valH,valL] | 读单个参数 |
| 0x04 | SET_PARAM | [cmd,amCmd,valH,valL] | [cmd,err] | 写单个参数 |
| 0x05 | QUERY | [cmd] | [cmd,err,link] | 探测链路（link=0 正常） |
| 0x06 | GET_STATUS | [cmd] | [cmd,link,evt(4B),last(4B),deact] | 监控：链路 + 消磁事件累计（4B）+ 最近事件相对上电毫秒（4B）+ 消磁结果分类（0=空闲/1=成功/2=失败） |
| 0x07 | SET_MODE | [cmd,mode] | [cmd,err] | 仅切换工作模式 |
| 0x08 | GET_WAVE | [cmd] | [cmd,err,pointsH,pointsL] | 触发一次同步波形采集（阻塞约 1s），points=有效点数（400 或部分） |
| 0x09 | GET_WAVE_PAGE | [cmd,page] | [cmd,page,err,pointsH,pointsL,w(≤48)] | 取一页波形（48 点/页）：400 点共 9 页（末页 16 点）；points 为该次采集总有效点数，以响应为准 |

## 9.2  配置字段（SET_CONFIG / GET_CONFIG）

表 9-2  AM 配置字段

| 字段 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| thr | 0~30 | 接收阈值（16bit） |
| hit | 3~8 | 命中次数（16bit） |
| freq | 0~2 | 频率范围：0=宽 / 1=中 / 2=窄 |
| delay | 0~50 | 接收延迟（16bit，掩藏参数） |
| len | 0~1 | 接收长短：0=长 / 1=短 |
| invert | 0~1 | 零火翻转：0=否 / 1=是 |
| sync | 0~2000 | 相位同步（16bit） |
| volt | 0~2 | 解码电压：0=低 / 1=中 / 2=高 |
| mode | 0~2 | 工作模式：0=检测/消磁 / 1=仅检测 / 2=待机（SET_MODE 亦可用） |
| mains | 0~1 | 市电频率：0=50Hz / 1=60Hz（SET_CONFIG 可省略，省略保持当前值） |

错误码（data[1]）与特例：  0=OK, 1=参数错误, 4=链路错误, 6=超时。GET_STATUS 无 err 字段：cmd 后首字节即 link。

# 10  开锁器业务编排 FC_LOCKER_CTRL（0x23）

本命令把开锁器（硬标签 UHF 开锁 + 软标计数）业务编排状态机暴露给上位机。data 区首字节为子命令码 cmd（0x01~0x0A；0x0B~0x0F 为设备主动推送事件码，见 10.5）。所有响应同步返回：data[0]=cmd，data[1]=err（0=OK）。

一帧装不下的多枚硬标签可先 ADD 逐条追加再 START；解锁任务（单标/多标）一律用 0x0A UNLOCK_MULTI 单帧下发（≤4 张 EPC，单标即 epcCnt=1），这是唯一开锁通道。

## 10.1  子命令总览

表 10-1  FC_LOCKER_CTRL 子命令

| cmd | 名称 | 主机 → 设备 (data) | 设备 → 主机 (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | CONFIGURE | [cmd,hardCntL,hardCntH,softCntL,softCntH] | [cmd,err] | 清空清单、置软标数 N（hardCnt 仅用于预检上限，不写入；softCnt=0 为合法的纯硬标任务，硬标经 ADD 累积） |
| 0x02 | ADD | [cmd,epcLen,epc..] | [cmd,err] | 追加一条硬标签 EPC（≤12B） |
| 0x03 | START | [cmd] | [cmd,err] | 上电 UHF + 开扫，进入可开锁 |
| 0x04 | CANCEL | [cmd] | [cmd,err] | 取消当前任务，磁块回降、回 IDLE；0x0A 流程中则打断请求（立即回 OK，流程安全回降后回终帧） |
| 0x05 | QUERY | [cmd] | [cmd,err,state,hmL,hmH,scL,scH,suL,suH,faultReason] | 查询状态/计数，字段见 10.2 |
| 0x06 | CONSUME_SOFT | [cmd] | [cmd,err] | 软标：上位机上报已解码一次 |
| 0x07 | GET_EVENT | [cmd] | [cmd,err,code,epcLen,epc..,hmL,hmH,suL,suH,scL,scH,hcL,hcH] | 取一条上报事件 |
| 0x09 | GET_PROGRESS | [cmd] | [cmd,err,phase,holdMs(3B),total,confirmed,bitmap,softCnt,softDone] | 解锁流程进度快照（唯一布局，非流程时 phase=0 全零）。holdMs 3 字节（W≤240000）；流程中仅 CANCEL/QUERY/GET_PROGRESS 放行，其余回 BUSY |
| 0x0A | UNLOCK_MULTI | [cmd,tmoL,tmoH,holdL,holdH,softCnt,epcCnt,epcLen,EPC 字节流] | 见 10.6（随 err 变体） | 同步解锁（唯一开锁通道，单标/多标同一流程）：单帧下发 m≤4 张期望 EPC + 软标数，阻塞自治执行，期间推 0x0B~0x0F 事件帧，流程结束回 0x0A 终帧 |

## 10.2  QUERY 字段与状态机

表 10-2  QUERY 响应字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| state | 0=IDLE 空闲 / 1=CONFIGURED 已配清单等放硬标 / 2=UNLOCK_HOLD 硬标匹配磁块升起 / 3=SOFT_DECODE 硬标全解进软标 / 4=DONE 完成 / 5=FAULT 故障 / 6=LOWERING 回降中 |
| hm | 已解锁硬标数 n |
| sc | 软标总数 N |
| su | 已消耗软标数 |
| faultReason | 故障归因：1=UHF 链路 / 2=未回零 / 3=寻触启动失败 / 4·5·6=升寻触失败 / 7=回降寻触失败 / 8=回降启动失败 |

表 10-3  GET_EVENT 事件码

| code | 事件 |
| --- | --- |
| 0 | MATCH_OK：硬标匹配（亮绿升锁） |
| 1 | MISMATCH：非清单 EPC（红灯闪不升） |
| 2 | HARD_DONE：硬标全解进软标 |
| 3 | SOFT_USED：消耗一次软标 |
| 4 | TIMEOUT：开锁保持超时 |
| 5 | DONE：结账完成 |
| 6 | FAULT：故障 |

无待取事件时回 err=3 (NO_EVENT)。错误码：0=OK, 1=忙（非空闲需先取消）, 2=参数非法/超上限, 3=无待取事件。

## 10.3  UNLOCK_MULTI（0x0A）同步解锁流程

### 10.3.1  业务闭环（上位机视角，单标/多标同一流程）

1. 客户付款。

2. 上位机把结账清单（m 张硬标 EPC + 软标数 softCnt）单帧下发给开锁器。

3. 客户把标签放到开锁器上，光电（PC4）触发。

4. 持续比对：清单内 EPC 稳定确认 → 逐张推 0x0B 回传；清单外 EPC 稳定确认 → 红闪并逐张推 0x0C 回传，不终止流程。

5. 全确认门控：所有 EPC 均校验通过（n==m）才绿灯升起开锁（W 是预留上限，非最短等待）；任一未确认（窗满 PARTIAL）磁块全程不动（不升不消磁，不进软标段）。全部确认磁块升起时，有软标即同时开启 AM 消磁（软标可与硬标校对并行解码）。epcCnt=0 且 softCnt>0 为纯软标结账：跳过光电门控与 EPC 校验，受理即升起+消磁直接进入软标段（窗即软标窗 5min）。

6. 软标段：每个软标对应一次解码（AM），每次推 0x0E；次数用完即结账完成；软标窗 5min 满未校验完成按超时失败结账（endReason=7）。整个流程结束磁块才回降 + AM 关消磁，回 0x0A 终帧。

### 10.3.2  请求参数逐字节定义

表 10-4  UNLOCK_MULTI 请求 data 逐字节定义

| data 偏移 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- |
| data[0] | cmd | 固定 0x0A = UNLOCK_MULTI |
| data[1..2] | tmoMs LE | 每轮盘点时限（ms），0 → 取缺省 500，上限 10000 |
| data[3..4] | holdMs LE | 解锁窗 W 上报值：0 → 由公式计算；非零取 min(上位机值, 240000) |
| data[5] | softCnt | 软标消磁数（0 = 跳过软标段） |
| data[6] | epcCnt | 期望硬标签数 m：0~4；1 即单标流程；0 且 softCnt>0 = 纯软标结账（跳过光电门控与 EPC 校验，受理即计时直通软标段，此时 holdMs 忽略、窗即软标窗 5min）；0 且 softCnt=0 → err=2 PARAM |
| data[7] | epcLen | 每张 EPC 字节数，1~12（epcCnt=0 时忽略） |
| data[8..] | EPC 字节流 | epcCnt × epcLen 字节，按清单顺序紧密排列 |

解锁窗 W 公式：holdMs=0 → W = 120000 + (m-1)*30000 ms（首标签 2 分钟，每多一标签加 30 秒），绝对上限 240000ms；非零时取 min(上位机值, 上限)。W 自光电触发时刻起算，兼任光电等待窗与校对预算。epcCnt=0 纯软标：holdMs 忽略，窗即软标窗 300000ms，自受理时刻起算。

### 10.3.3  设备内部流程

表 10-5  UNLOCK_MULTI 设备内部流程（含全部出口）

| 阶段 | 处理内容 | 出口 / 终帧 err |
| --- | --- | --- |
| (1) 受理 | 前置检查：Locker/UHF/电机空闲 + 已回零 +（有软标时）AM 链路；通过后推 0x0F 受理帧（含实际 W；纯软标 phase=5 SOFT，受理即计时） | 失败 → 终帧 err=1 BUSY / 3 UHF_OPEN / 7 HOMING / 10 AM_LINK（见 10.6） |
| (2) WAIT_TAG | 光电门控等放标（PC4，200ms 去抖，窗=W）；纯软标跳过本段及 (4)(5)，直接升起+软解码 | 窗满未放标 → 终帧 err=11 NO_IR（磁块未动） |
| (3) 消磁准备 | softCnt>0：AM 探链 + 强制检测模式——校验期仅检测不消磁；=0 跳过 | AM 链路失败 → 终帧 err=10 AM_LINK |
| (4) 盘点上电 | UHF 上电 / 配置 + 连续盘点 | 失败 → 终帧 err=3 UHF_OPEN / 4 UHF_LINK |
| (5) VERIFY 校对 | 每标签独立状态机 PENDING→TRACKING→CONFIRMED；确认判据双门限：在场连续 1.5s 且累计读到 ≥2 次（单轮约 1/4 漏读，禁连续 N 轮式判据）；离场超 3s 回 PENDING 重累计；CONFIRMED 单向掩码（后续读到静默忽略）。每确认一张推 0x0B + 蜂鸣 200ms + RGB 绿单闪；外来 EPC 独立缓存（≤4 张，判据同期望标签）稳定确认一张推 0x0C + 红闪 3s（单向掩码不重报），不终止，窗 W 兜底 | n==m → ALL_OK；窗 W 满 → PARTIAL；UHF 失联 5s → UHF_LOST（均推 0x0D 后进入收尾） |
| (6) 升起 | n==m 全确认才升 KEY_UP（保持至整个流程结束）；softCnt>0 同时切 AM 消磁模式（升起与消磁同时；软标可与硬标校对并行解码）；PARTIAL/UHF_LOST 未动过磁块（不升不降不消磁，不进软标段）；推 0x0D 硬标完成帧 | — |
| (7) SOFT 软标 | softCnt>0 且 ALL_OK：升起时已开消磁（失败入口再试一次，再败 err=10 AM_LINK 结账）；消磁计数每 +1 推 0x0E；达标即收；5min 软标窗满未校验完成 → 按超时失败结账（endReason=7） | AM 再败 → 终帧 err=10 AM_LINK |
| (8) LOWER 回降 | 整个流程结束统一回降 KEY_DOWN（免疫打断）；结账完成时长鸣 300ms + 绿三连闪；AM 切回仅检测模式 | 电机故障 → 终帧 err=8 MOTOR_FAULT / 9 MOTOR_TIMEOUT（诊断见 10.6） |
| (9) DONE | 回 0x0A 终帧（随 err 变体，见 10.6） | — |
| 任意阶段 | CANCEL → 立即回 OK → 安全回降 → 终帧 endReason=6 ABORTED（CANCEL 后回降完成前仍处解锁态） | — |

解锁态响应矩阵：  受理帧（0x0F）起至终帧发完，仅 CANCEL / QUERY / GET_PROGRESS（及各 FC 只读命令）被放行，其余 LOCKER 子命令与 MOTOR/UHF/AM 控制类一律回 BUSY。

## 10.4  GET_PROGRESS（0x09）进度布局

表 10-6  GET_PROGRESS 响应 data 逐字节定义（唯一布局）

| data 偏移 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- |
| data[0] | cmd | 0x09 回显 |
| data[1] | err | 0=OK |
| data[2] | phase | 1=WAIT_TAG 光电门控 / 2=VERIFY 持续校对 / 3=RISE 升起 / 4=LOWER 回降 / 5=SOFT 软标解码 / 6=DONE 终帧组包（瞬时）；非流程时 phase=0 且全字段为 0 |
| data[3..5] | holdMs LE | 3 字节（W≤240000，超 16bit 回填范围）：自光电触发已过 ms（未触发=0；纯软标=自受理时刻） |
| data[6] | total | 清单 m（期望标签总数） |
| data[7] | confirmed | 已确认 n |
| data[8] | bitmap | 确认位图（bit i = 清单第 i 张已确认） |
| data[9] | softCnt | 软标目标数 |
| data[10] | softDone | 软标已解码数 |

## 10.5  设备主动推送事件帧

推送事件帧经命令来向通道原路回传，func = 0x23 ^ 0xFF = 0xDC，data[0] 为事件码。事件帧不是对某请求的响应，主机接收线程应按 data[0] 分发。

表 10-7  UNLOCK_MULTI 流程推送事件帧

| 码 | 名称 | Device → Host (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0F | EVT_START 受理 | [0x0F, 0, phase, winMs(3B LE)] | 命令已受理，含实际生效的解锁窗 W（区别于终帧的流程开始标志）。phase：1=WAIT_TAG；纯软标=5（直通软标段），winMs=软标窗 300000 |
| 0x0B | EVT_TAG 确认 | [0x0B, seq, epcLen, epc.., confirmed, total, 判据耗时(2B LE), 流程耗时(2B LE)] | 一张期望 EPC 稳定确认，比对结果回传上位机（每确认一张一帧）。seq=确认序号 1..m；confirmed/total=已确认 n / 总数 m；判据耗时=自该标签首次读到（进 TRACKING）至确认；流程耗时=自光电触发至本帧 |
| 0x0C | EVT_MISMATCH 失配 | [0x0C, epcLen, epc.., hits] | 外来标签稳定确认（判据同期望标签：在场连续 1.5s 且累计读到 ≥2 次），比对结果回传，一张一帧（独立缓存 ≤4 张，单向掩码不重报）。epc=该外来 EPC；hits=稳定确认期间累计读到次数。推帧不终止流程 |
| 0x0D | EVT_HARD_DONE 硬标完成 | [0x0D, endReason, bitmap, confirmed, total, elapsed(2B LE)] | 硬标段结束：n==m 升起的磁块保持至整个流程结束才回降；PARTIAL/UHF_LOST 未动过磁块。endReason 见 10.6；bitmap=确认位图（bit i=清单第 i 张）；elapsed=自光电触发起 ms（纯软标：自受理时刻，total/confirmed=0） |
| 0x0E | EVT_SOFT 软标解码 | [0x0E, done, softCnt] | 软标每解码一次推一帧：done=累计已解码数（1..softCnt），softCnt=目标数 |

## 10.6  UNLOCK_MULTI 终帧格式（随 err 变体）

表 10-8  终帧 data 布局（按 err 变体）

| err | Device → Host (data) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 OK | [cmd,0,endReason,bitmap,confirmed,total,riseL,riseH,lowerL,lowerH,softDone,softCnt,elapsedL,elapsedH] | 流程结束：endReason/bitmap/confirmed/total 见下表；rise/lower=升/降实际微步数（全确认门控：未全部确认时恒 0）；softDone=软标已解码数（softCnt=0 恒 0）；elapsed=自光电触发至终帧 ms（纯软标：自受理时刻） |
| 1 BUSY | [cmd,1,lockerState,uhfState,stepperState] | 三模块占用状态快照 |
| 2 PARAM | [cmd,2] | 帧长/epcCnt/epcLen 非法（含 epcCnt=0 且 softCnt=0） |
| 3 UHF_OPEN | [cmd,3,uhfRawErr] | UHF 上电/配置失败 |
| 4 UHF_LINK | [cmd,4,uhfRawErr] | UHF 通信失败 |
| 7 HOMING | [cmd,7,switchErr] | 未回零/行程开关错误，禁止运动（bit0=上 bit1=下） |
| 8 MOTOR_FAULT | [cmd,8,fault,diag1,diag2,steps(3B),phase,retreat] | 电机驱动器件故障：phase 1=升段 / 2=降段；retreat 0=已回退下端 / 1=回退失败 / 2=未尝试（失败发生在运动前） |
| 9 MOTOR_TIMEOUT | [cmd,9,steps(3B),phase,retreat] | 寻触超时 / 超步 / 停滞 |
| 10 AM_LINK | [cmd,10] | softCnt>0：AM 链路断 / 升起时与软标入口两次切消磁模式均失败 |
| 11 NO_IR | [cmd,11] | 光电门控窗内未检测到放标（客户未放标 / 光电传感器故障） |

表 10-9  endReason 定义（err=0 时的流程结束原因）

| 值 | 宏 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALL_OK | 全部 m 张确认（n==m，随后升起+消磁） |
| 2 | PARTIAL_TIMEOUT | 硬标窗 W 满部分确认（bitmap 明示哪些已确认；全确认门控：磁块全程未动、未消磁、不进软标段） |
| 4 | UHF_LOST | 链路失联确认窗（5s）仍坏（磁块未动） |
| 6 | ABORTED | 上位机 CANCEL 打断（安全回降后以 ABORTED 结账，跳过软标段） |
| 7 | SOFT_TIMEOUT | 软标窗 5min 满未校验完成（按超时失败结账，softDone 明示完成数） |

## 10.7  命令交互序列（泳道）

表 10-10  解锁命令交互序列（主机/设备双泳道）

| 序 | 方向 | 帧 / 事件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 → | UNLOCK_MULTI [tmo, hold, softCnt, m 张 EPC] | 单帧下发结账清单 |
| 2 | ← 设备 | 推帧 0x0F [phase=1 WAIT_TAG, W(3B)] | 受理（纯软标：[phase=5 SOFT]，其后直接进软标段） |
| 3 | 设备内 | 光电门控 — 客户放标触发（窗=W） | — |
| 4 | 设备内 | 持续校对（UHF 连续盘点） | — |
| 5 | ← 设备 | 推帧 0x0B 确认 ×n | 每张一帧 + 蜂鸣 200ms |
| 6 | ← 设备 | 推帧 0x0C 失配（按需） | 外来标签稳定确认，不终止 |
| 7 | 设备内 | 全部确认 n==m → 磁块升起（保持至流程结束；softCnt>0 同时开 AM 消磁） | 任一未确认则不升 |
| 8 | ← 设备 | 推帧 0x0D 硬标完成 [endReason, bitmap, n/m] | — |
| 9 | ← 设备 | 推帧 0x0E 软标解码 ×softCnt [done, softCnt]（有软标时） | — |
| 10 | 设备内 | 整个流程结束：回降 KEY_DOWN + AM 关消磁 | — |
| 11 | ← 设备 | 终帧 0x0A（流程结束标志，随 err 变体） | 结账完成：蜂鸣 300ms + 绿三连闪 |

# 11  RGB 指示灯控制 FC_RGB_CTRL（0x24）

控制板载 RGB 三色指示灯（绿/红/蓝三通道）。data 区首字节为子命令码 cmd（0x01）。响应同步返回：data[0]=cmd，data[1]=err，并回显 mask。

表 11-1  FC_RGB_CTRL 子命令

| cmd | 名称 | 主机 → 设备 (data) | 设备 → 主机 (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | SET | [cmd, mask, reserved] | [cmd, err, mask] | 手动设色：mask bit0=G 绿 / bit1=R 红 / bit2=B 蓝，其余位与 reserved 预留（忽略）。仅设备空闲（Locker/Unlock/行程测试均未运行）时接受，作为手动灯语保持 10s 自动回收（业务灯语优先，到期自动灭）；mask=0 立即撤销。运行中回 err=2 BUSY |

表 11-2  颜色掩码示例

| mask | 颜色 | mask | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 全灭 | 0x04 | 蓝 |
| 0x01 | 绿 | 0x03 | 黄（G+R） |
| 0x02 | 红 | 0x05 | 青（G+B） |
| 0x06 | 紫（R+B） | 0x07 | 白（G+R+B） |

错误码（data[1]）：  0=OK, 1=参数非法/长度不足, 2=BUSY（结账/开锁/行程测试流程运行中，拒绝手动设色）。

# 12  设备级自检 FC_SELFTEST_CTRL（0x25）

设备级健康监控：上电 POST 逐个探测外设（步进电机 / UHF / AM 消磁器），结果沉淀为 16bit 锁存错误位图 errBits；运行期故障（开锁器 UHF 链路故障、未回零）与参数区 CRC 失败亦联动置位。data 区首字节为子命令码，响应 data[0]=cmd，data[1]=err。本命令为 App 专属（Bootloader 忽略）。

## 12.1  锁存错误位定义（errBits，16bit LE）

表 12-1  errBits 位定义

| bit | 宏 | 含义 | 置位来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | SELF_ERR_MOTOR_SPI | 电机驱动配置回读不一致（通信/落配置失败） | POST / RERUN 探测 |
| bit1 | SELF_ERR_MOTOR_FAULT | 电机驱动器件故障（FAULT 位） | POST / RERUN 探测 |
| bit2 | SELF_ERR_UHF_COMM | UHF Open/Query 通信失败 | POST / RERUN；运行期开锁器 UHF 链路故障 |
| bit3 | SELF_ERR_AM_COMM | AM 消磁器 Query 通信失败 | POST / RERUN 探测 |
| bit4 | SELF_ERR_PARAM_CRC | 参数区 CRC 失败回落默认值 | 仅上电置位（不随探测刷新，只能 CLEAR 手动清） |
| bit5 | SELF_ERR_TRAVEL_SW | 行程开关缺失/回零失败（明细见 QUERY switchErr：bit0=上 bit1=下） | POST / RERUN；运行期开锁器未回零故障 |
| bit6~15 | — | 预留（恒 0） | — |

刷新语义：bit0~3、bit5 随 RERUN 探测结果整体刷新（故障已消除则自动清位）；bit4 为引导期事实，仅 CLEAR 可清。

## 12.2  子命令

表 12-2  FC_SELFTEST_CTRL 子命令

| cmd | 名称 | 主机 → 设备 (data) | 设备 → 主机 (data) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | QUERY | [cmd] | [cmd,err,errBitsL,errBitsH,motorCommOk,drvFault,uhfLink,amLink,paramCrc,switchErr] | 读锁存错误位 + 实时诊断快照（无阻塞），字段见 12.3 |
| 0x02 | RERUN | [cmd] | [cmd,err,errBitsL,errBitsH] | 重探外设并刷新锁存位：阻塞约 3s（UHF 上电+回帧、AM 回帧超时），期间喂狗不复位。仅 Locker/Unlock 空闲时接受，否则回 err=2 BUSY |
| 0x03 | CLEAR | [cmd,maskL,maskH] | [cmd,err,errBitsL,errBitsH] | 按掩码清指定位（mask 与 12.1 位定义一致，可多选），响应回清位后的剩余位图 |

## 12.3  QUERY 响应字段

表 12-3  FC_SELFTEST_CTRL QUERY 响应字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| errBitsL / errBitsH | 锁存错误位图（低/高字节，位定义见 12.1） |
| motorCommOk | 1 = 电机驱动配置回读一致（查询时实时复核寄存器） |
| drvFault | 电机驱动实时故障寄存器（0=无故障） |
| uhfLink | UHF 实时链路：0=正常 / 1=超时 / 2=CRC 错误 |
| amLink | AM 实时链路：0=正常 / 非 0=掉线 |
| paramCrc | 1 = 本次上电参数区曾 CRC 失败回落默认值（errBits bit4 的镜像） |
| switchErr | 行程开关实时错误位：bit0=上行程错 / bit1=下行程错（同 FC_MOTOR_CTRL QUERY 的 switchErr） |

错误码（data[1]）：  0=OK, 1=参数错误（长度不足/未知子命令）, 2=BUSY（RERUN 时开锁流程运行中）。

# 13  IO 状态总览 FC_IO_DIAG（0x26）

一帧读取全部 IO 与外设状态，复位后无需逐个外设轮询。请求帧 data 为空：53 77 01 00 05 00 26 + CRC32。响应 data 10 字节：

表 13-1  FC_IO_DIAG 响应 data 逐字节定义（10B）

| data 偏移 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- |
| data[0] | result | 0=OK |
| data[1] | ir | 红外光电门原始读数：1=触发（检测到放标） |
| data[2] | keyUp | 上行程开关：1=释放 / 0=按下（低有效） |
| data[3] | keyDown | 下行程开关：1=释放 / 0=按下 |
| data[4] | uhfPowered | UHF 模块电源：1=上电 |
| data[5] | antennaOk | UHF 天线回波检测 OK（最近一次 OPEN/CHECK_ANT 结果） |
| data[6] | amLink | AM 解码器链路：0=正常 / 非 0=掉线（自动探测恢复中） |
| data[7] | homing | 后台回零状态：0=未运行 / 1=RUNNING / 2=READY / 3=FAILED |
| data[8] | locker | Locker 状态机态（同 10.2 QUERY state） |
| data[9] | testState | 行程测试态（同 7.2 testState） |

典型用法：  上位机复位后一帧即可判断：(a) 后台回零是否完成（homing=2 才可 MOVE/TEST/开锁业务）；(b) UHF 是否上电且天线正常；(c) 行程开关实际电平（现场装调）；(d) Locker/测试是否占用。复位后约 12s 内 homing=1 属正常（后台回零窗口）。

# 14  RGB 灯语状态表

RGB 灯带由固件按业务状态自动驱动：上位机不可控、亦无需控制，语义仅映射流程状态（与硬件无关）。稳态灯语表当前所处流程阶段；闪烁灯语为瞬时事件，叠加在稳态上短时表达后回落。手动设色（第 11 章）仅空闲时叠加显示，10s 自动回收。

## 14.1  稳态灯语（按流程阶段）

表 14-1  稳态灯语

| 灯语 | 场景 |
| --- | --- |
| 灭 | 待机 / 回降中 / 无需关注 |
| 白慢闪 | 等待放标（解锁流程光电门控窗，提示客户放标签） |
| 蓝慢闪 | 盘点 / 校对进行中（设备工作） |
| 绿常亮 | 磁块升起 / 保持（开锁中） |
| 白常亮 | 软标等待（消磁窗） |
| 黄慢闪 | 后台回零 |
| 黄快闪 | 行程测试 / 安全回退 |
| 红常亮 | 故障 |

## 14.2  闪烁灯语（瞬时事件）

表 14-2  闪烁灯语

| 灯语 | 事件 |
| --- | --- |
| 绿单闪 200ms | 硬标签匹配（期望 EPC 稳定确认） |
| 蓝单闪 200ms | 解码到一张标签（任意 EPC） |
| 白单闪 | 软标消耗 / 消磁成功 |
| 红快闪 3s | EPC 失配（不升起） |
| 红双闪 1s | 消磁失败（含软标窗 5min 超时未校验完成）/ UHF、AM 链路断 |
| 黄慢闪 2s | 未放标 / 无标签收尾（NO_IR / NO_TAG） |
| 绿三连闪 1.8s | 结账完成（伴随蜂鸣 300ms） |

## 14.3  自检类灯语（黄系）

表 14-3  自检类灯语

| 灯语 | 场景 |
| --- | --- |
| 黄慢闪 | 回零中（同稳态回零） |
| 黄快闪 | 自检 / 测试进行中 |
| 黄 500ms 闪烁 | 上行程开关错误 |
| 粉红 500ms 闪烁 | 下行程开关错误 |

# 15  CRC32 校验算法

表 15-1  CRC32 参数（MPEG-2 变体）

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 多项式 poly | 0x04C11DB7 |
| 初值 init | 0xFFFFFFFF |
| 输入反射 / 输出反射 | 无 / 无 |
| 最终 XOR | 无 |
| 覆盖范围 | 帧头 0x53 起至数据域末尾（即 CRC 之前的全部 N+7 字节） |
| 附加方式 | 小端 |

参考实现（C 语言）：

uint32_t crc32_mpeg2(const uint8_t *p, uint32_t len) {

uint32_t crc = 0xFFFFFFFFu;

for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= (uint32_t)p[i] << 24;

for (int b = 0; b < 8; b++)

crc = (crc & 0x80000000u) ? (crc << 1) ^ 0x04C11DB7u

: (crc << 1);

}

return crc;                        /* 无反射, 无最终 XOR */

}

# 16  示例帧逐字节解析

本章所有字节序列均来自实机验证帧。每张表逐字节给出偏移、字节值、所属字段与详细含义，可直接作为上位机解析器的对拍样例。

## 16.1  握手请求

FC_HANDSHAKE（0x01），data 为空，length=5，总帧长 11 字节。16 进制原文：

53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26

表 16-1  握手请求帧逐字节注释（11B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1（ASCII S） |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2（ASCII w） |
| 2 | 0x01 | devAddr | 目标设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留，必须 0x00 |
| 4 | 0x05 | length L | payload=5（func 1B + data 0B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=5（N=0，无数据域） |
| 6 | 0x01 | func | 命令码 0x01 FC_HANDSHAKE |
| 7 | 0xC5 | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..6 |
| 8 | 0x69 | crc32[1] | CRC32 第 2 字节（小端） |
| 9 | 0x2F | crc32[2] | CRC32 第 3 字节（小端） |
| 10 | 0x26 | crc32[3] | CRC32 高字节（小端） |

## 16.2  握手响应（实机）

实机响应（protoVer=3、status=RUN、layer=1 App、baudRate=115200、升级次数 0），总帧长 39 字节：

53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38 33 0B 00 39 35 37 39

9D 43 A2 4D 01 00 00 00 00 00 C2 01 00 25 56 0B 38

表 16-2  握手响应帧逐字节注释（39B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x21 | length L | payload=0x21=33（func 1B + data 28B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=33，数据域 N=28 |
| 6 | 0xFE | func | 响应命令码 = 0x01 ^ 0xFF = 0xFE |
| 7 | 0x00 | result | data[0]：result=0 OK |
| 8 | 0x03 | protoVer | data[1]：协议版本 3 |
| 9 | 0x01 | status | data[2]：设备状态 1=RUN |
| 10 | 0x1C | UID[0] | data[3]：STM32 96 位唯一 ID 第 1 字节 |
| 11 | 0xD9 | UID[1] | data[4]：唯一 ID 第 2 字节 |
| 12 | 0x37 | UID[2] | data[5]：唯一 ID 第 3 字节 |
| 13 | 0x30 | UID[3] | data[6]：唯一 ID 第 4 字节 |
| 14 | 0x38 | UID[4] | data[7]：唯一 ID 第 5 字节 |
| 15 | 0x33 | UID[5] | data[8]：唯一 ID 第 6 字节 |
| 16 | 0x0B | UID[6] | data[9]：唯一 ID 第 7 字节 |
| 17 | 0x00 | UID[7] | data[10]：唯一 ID 第 8 字节 |
| 18 | 0x39 | UID[8] | data[11]：唯一 ID 第 9 字节 |
| 19 | 0x35 | UID[9] | data[12]：唯一 ID 第 10 字节 |
| 20 | 0x37 | UID[10] | data[13]：唯一 ID 第 11 字节 |
| 21 | 0x39 | UID[11] | data[14]：唯一 ID 第 12 字节（共 12B 结束） |
| 22 | 0x9D | uidHash[0] | data[15]：CRC32(UID) 低字节（小端 4B） |
| 23 | 0x43 | uidHash[1] | data[16]：设备身份指纹第 2 字节 |
| 24 | 0xA2 | uidHash[2] | data[17]：设备身份指纹第 3 字节 |
| 25 | 0x4D | uidHash[3] | data[18]：设备身份指纹高字节 |
| 26 | 0x01 | layer | data[19]：1 = App 层（Boot 返回 0） |
| 27 | 0x00 | upgradeCount[0] | data[20]：累计升级次数低字节（LE） |
| 28 | 0x00 | upgradeCount[1] | data[21]：升级次数第 2 字节 |
| 29 | 0x00 | upgradeCount[2] | data[22]：升级次数第 3 字节 |
| 30 | 0x00 | upgradeCount[3] | data[23]：升级次数高字节 = 0 次 |
| 31 | 0xC2 | baudRate[0] | data[24]：UART 波特率低字节（LE） |
| 32 | 0x01 | baudRate[1] | data[25]：波特率第 2 字节 |
| 33 | 0x00 | baudRate[2] | data[26]：波特率第 3 字节 |
| 34 | 0x00 | baudRate[3] | data[27]：波特率高字节；0x0001C200 = 115200 |
| 35 | 0x25 | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..34 共 35 字节 |
| 36 | 0x56 | crc32[1] | CRC32 第 2 字节（小端） |
| 37 | 0x0B | crc32[2] | CRC32 第 3 字节（小端） |
| 38 | 0x38 | crc32[3] | CRC32 高字节（小端） |

## 16.3  UHF 开放（OPEN）请求

53 77 01 00 06 00 21 01 AD A7 D9 E9

表 16-3  UHF OPEN 请求帧逐字节注释（12B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x06 | length L | payload=6（func 1B + data 1B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=6，数据域 N=1 |
| 6 | 0x21 | func | 命令码 0x21 FC_UHF_CTRL |
| 7 | 0x01 | data[0] | 子命令码 0x01 OPEN：上电+配置+回波检测 |
| 8 | 0xAD | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..7 |
| 9 | 0xA7 | crc32[1] | CRC32 第 2 字节 |
| 10 | 0xD9 | crc32[2] | CRC32 第 3 字节 |
| 11 | 0xE9 | crc32[3] | CRC32 高字节 |

## 16.4  UHF 盘点（INVENTORY）请求与响应

盘点请求（超时 1000ms）：

53 77 01 00 08 00 21 03 E8 03 3D 41 A4 CB

表 16-4  UHF 盘点请求帧逐字节注释（14B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x08 | length L | payload=8（func 1B + data 3B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=8，数据域 N=3 |
| 6 | 0x21 | func | 命令码 0x21 FC_UHF_CTRL |
| 7 | 0x03 | data[0] | 子命令码 0x03 INVENTORY |
| 8 | 0xE8 | tmo L | data[1]：盘存超时低字节 |
| 9 | 0x03 | tmo H | data[2]：超时高字节；0x03E8 = 1000ms |
| 10 | 0x3D | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..9 |
| 11 | 0x41 | crc32[1] | CRC32 第 2 字节 |
| 12 | 0xA4 | crc32[2] | CRC32 第 3 字节 |
| 13 | 0xCB | crc32[3] | CRC32 高字节 |

实机响应（场内 1 张标签，EPC 12 字节），响应 func=0x21^0xFF=0xDE，总帧长 29 字节：

53 77 01 00 17 00 DE 03 00 01 00 FF 0C 33 55 34 63 A4 00 01 58 EB

7E 75 07 7D 44 AA D8

表 16-5  UHF 盘点响应帧逐字节注释（29B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x17 | length L | payload=0x17=23（func 1B + data 18B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=23，数据域 N=18 |
| 6 | 0xDE | func | 响应命令码 = 0x21 ^ 0xFF = 0xDE |
| 7 | 0x03 | cmd | data[0]：子命令 0x03 回显 |
| 8 | 0x00 | err | data[1]：err=0 OK，标签数据紧随其后 |
| 9 | 0x01 | count L | data[2]：标签计数低字节 |
| 10 | 0x00 | count H | data[3]：计数高字节，共 1 张 |
| 11 | 0xFF | rssi | data[4]：第 1 张标签场强 RSSI（0~255） |
| 12 | 0x0C | epcLen | data[5]：EPC 长度 12 字节 |
| 13 | 0x33 | EPC[0] | data[6]：EPC 第 1 字节 |
| 14 | 0x55 | EPC[1] | data[7]：EPC 第 2 字节 |
| 15 | 0x34 | EPC[2] | data[8]：EPC 第 3 字节 |
| 16 | 0x63 | EPC[3] | data[9]：EPC 第 4 字节 |
| 17 | 0xA4 | EPC[4] | data[10]：EPC 第 5 字节 |
| 18 | 0x00 | EPC[5] | data[11]：EPC 第 6 字节 |
| 19 | 0x01 | EPC[6] | data[12]：EPC 第 7 字节 |
| 20 | 0x58 | EPC[7] | data[13]：EPC 第 8 字节 |
| 21 | 0xEB | EPC[8] | data[14]：EPC 第 9 字节 |
| 22 | 0x7E | EPC[9] | data[15]：EPC 第 10 字节 |
| 23 | 0x75 | EPC[10] | data[16]：EPC 第 11 字节 |
| 24 | 0x07 | EPC[11] | data[17]：EPC 第 12 字节（该标签数据结束） |
| 25 | 0x7D | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..24 共 25 字节 |
| 26 | 0x44 | crc32[1] | CRC32 第 2 字节 |
| 27 | 0xAA | crc32[2] | CRC32 第 3 字节 |
| 28 | 0xD8 | crc32[3] | CRC32 高字节 |

## 16.5  解锁请求 — 单标签（epcCnt=1）

hold=0 → 解锁窗 W 由公式自动取 120s；示例 EPC 为 6 字节 0xAA 填充。总帧长 25 字节：

53 77 01 00 13 00 23 0A E8 03 00 00 00 01 06 AA AA AA AA AA AA 8F 6B 4E 46

表 16-6  单标签解锁请求帧逐字节注释（25B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x13 | length L | payload=0x13=19（func 1B + data 14B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=19，数据域 N=14 |
| 6 | 0x23 | func | 命令码 0x23 FC_LOCKER_CTRL |
| 7 | 0x0A | cmd | data[0]：子命令 0x0A UNLOCK_MULTI（唯一开锁通道） |
| 8 | 0xE8 | tmo L | data[1]：每轮盘点时限低字节 |
| 9 | 0x03 | tmo H | data[2]：时限高字节；0x03E8 = 1000ms |
| 10 | 0x00 | hold L | data[3]：解锁窗上报值低字节 |
| 11 | 0x00 | hold H | data[4]：上报值高字节；hold=0 → W=120000+(1-1)×30000=120s |
| 12 | 0x00 | softCnt | data[5]：软标消磁数 0（跳过软标段，纯硬标任务） |
| 13 | 0x01 | epcCnt | data[6]：期望硬标签数 m=1（单标流程） |
| 14 | 0x06 | epcLen | data[7]：每张 EPC 6 字节 |
| 15 | 0xAA | EPC[0] | data[8]：期望 EPC 第 1 字节（示例填充 0xAA） |
| 16 | 0xAA | EPC[1] | data[9]：期望 EPC 第 2 字节 |
| 17 | 0xAA | EPC[2] | data[10]：期望 EPC 第 3 字节 |
| 18 | 0xAA | EPC[3] | data[11]：期望 EPC 第 4 字节 |
| 19 | 0xAA | EPC[4] | data[12]：期望 EPC 第 5 字节 |
| 20 | 0xAA | EPC[5] | data[13]：期望 EPC 第 6 字节（epcCnt×epcLen=6 字节结束） |
| 21 | 0x8F | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..20 共 21 字节 |
| 22 | 0x6B | crc32[1] | CRC32 第 2 字节 |
| 23 | 0x4E | crc32[2] | CRC32 第 3 字节 |
| 24 | 0x46 | crc32[3] | CRC32 高字节 |

## 16.6  解锁请求 — 双标签 / 三标签

双标签（epcCnt=2 → W=150s，EPC 为 0xAA×6 + 0xBB×6），总帧长 31 字节：

53 77 01 00 19 00 23 0A E8 03 00 00 00 02 06 AA AA AA AA AA AA BB BB BB BB BB BB AF DC C0 6C

三标签（epcCnt=3 → W=180s，EPC 为 0xAA×6 + 0xBB×6 + 0x55×6；data=26B 仍单帧可载），总帧长 37 字节：

53 77 01 00 1F 00 23 0A E8 03 00 00 00 03 06 AA AA AA AA AA AA BB BB BB BB BB BB 55 55 55 55 55 55 3B 23 1D 6D

表 16-7  多标签请求与单标签请求的字节差异

| 字段 | 单标签 | 双标签 | 三标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| length (payload) | 0x13 (19) | 0x19 (25) | 0x1F (31) |
| epcCnt | 0x01 | 0x02 | 0x03 |
| 自动解锁窗 W | 120s | 150s | 180s |
| EPC 字节流 | AA×6 | AA×6 + BB×6 | AA×6 + BB×6 + 55×6 |
| 总帧长 | 25B | 31B | 37B |

## 16.7  受理推帧 0x0F（EVT_START）

短窗演示 W=3000ms。func=0x23^0xFF=0xDC，data[0]=0x0F，总帧长 17 字节：

53 77 01 00 0B 00 DC 0F 00 01 B8 0B 00 4B 18 26 80

表 16-8  受理推帧 0x0F 逐字节注释（17B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x0B | length L | payload=0x0B=11（func 1B + data 6B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=11，数据域 N=6 |
| 6 | 0xDC | func | 推送事件帧 func = 0x23 ^ 0xFF = 0xDC（非请求响应） |
| 7 | 0x0F | evtCode | data[0]：事件码 0x0F EVT_START 受理 |
| 8 | 0x00 | err | data[1]：0=受理成功 |
| 9 | 0x01 | phase | data[2]：流程阶段 1=WAIT_TAG 光电门控（纯软标为 5=SOFT） |
| 10 | 0xB8 | winMs[0] | data[3]：实际解锁窗低字节（3 字节小端） |
| 11 | 0x0B | winMs[1] | data[4]：窗口第 2 字节 |
| 12 | 0x00 | winMs[2] | data[5]：窗口高字节；0x000BB8 = 3000ms |
| 13 | 0x4B | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..12 共 13 字节 |
| 14 | 0x18 | crc32[1] | CRC32 第 2 字节 |
| 15 | 0x26 | crc32[2] | CRC32 第 3 字节 |
| 16 | 0x80 | crc32[3] | CRC32 高字节 |

## 16.8  终帧 0x0A（短窗到期收尾）

短窗到期收尾：endReason=2 PARTIAL_TIMEOUT、0 张确认、磁块未动（rise=lower=0），总帧长 25 字节：

53 77 01 00 13 00 DC 0A 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 F4 0B 11 1F 8D B8

表 16-9  终帧 0x0A 逐字节注释（25B）

| 偏移 | 字节 | 字段 | 详细含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x53 | header1 | 帧同步字节 1 |
| 1 | 0x77 | header2 | 帧同步字节 2 |
| 2 | 0x01 | devAddr | 设备地址 0x01 |
| 3 | 0x00 | reserved | 保留 0x00 |
| 4 | 0x13 | length L | payload=0x13=19（func 1B + data 14B + CRC32 4B） |
| 5 | 0x00 | length H | length=19，数据域 N=14 |
| 6 | 0xDC | func | 推送通道 func = 0x23 ^ 0xFF = 0xDC |
| 7 | 0x0A | cmd | data[0]：终帧标志 0x0A（UNLOCK_MULTI 流程结束） |
| 8 | 0x00 | err | data[1]：err=0 OK（流程正常结束，非异常出口） |
| 9 | 0x02 | endReason | data[2]：2=PARTIAL_TIMEOUT 硬标窗满部分确认 |
| 10 | 0x00 | bitmap | data[3]：确认位图 0x00，无任何一张确认 |
| 11 | 0x00 | confirmed | data[4]：已确认 n=0 |
| 12 | 0x01 | total | data[5]：清单总数 m=1 |
| 13 | 0x00 | rise L | data[6]：升起微步数低字节 |
| 14 | 0x00 | rise H | data[7]：升起微步数高字节；未全部确认 → 恒 0（全确认门控） |
| 15 | 0x00 | lower L | data[8]：回降微步数低字节 |
| 16 | 0x00 | lower H | data[9]：回降微步数高字节；磁块全程未动 |
| 17 | 0x00 | softDone | data[10]：软标已解码数 0 |
| 18 | 0x00 | softCnt | data[11]：软标目标数 0 |
| 19 | 0xF4 | elapsed L | data[12]：流程耗时低字节（自光电触发） |
| 20 | 0x0B | elapsed H | data[13]：耗时高字节；0x0BF4 = 3060ms |
| 21 | 0x11 | crc32[0] | CRC32 低字节，覆盖偏移 0..20 共 21 字节 |
| 22 | 0x1F | crc32[1] | CRC32 第 2 字节 |
| 23 | 0x8D | crc32[2] | CRC32 第 3 字节 |
| 24 | 0xB8 | crc32[3] | CRC32 高字节 |

# 17  附录 A：主机接入样板（hidapi / C）

## A.1  打开设备

// hidapi

handle = hid_open(0x5377, 0x5378, NULL);

// 报告 ID = 0x02, 包长 64

unsigned char report[64];             // 读写都先放 64B 缓冲

## A.2  发送请求（以握手为例）

// 例: FC_HANDSHAKE

uint8_t frame[12];

frame[0] = 0x53; frame[1] = 0x77;            // header "Sw"

frame[2] = 0x01;                              // devAddr

frame[3] = 0x00;                              // reserved (必须 0x00)

frame[4] = 5;  frame[5] = 0;                  // length LE

frame[6] = 0x01;                              // FC_HANDSHAKE

// frame[7..10] = CRC32 覆盖前 7B

uint32_t crc = crc32_mpeg2(frame, 7);         // MPEG-2, 无反射, 无最终 XOR (见第 15 章)

memcpy(frame + 7, &crc, 4);                   // CRC32 LE

hid_write(handle, frame, 12);

## A.3  接收响应 / 事件

int n = hid_read(handle, report, 64);

if (n >= 64 && report[0] == 0x02) {

// 报告 ID 剥除后, 剩余 63B 是协议帧

parse_frame(report + 1, n - 1, handle);

// response func = request func ^ 0xFF

// func = 0xDC 且 data[0] = 0x0B..0x0F 时为解锁流程事件帧

}

解析要点：  先校验帧头与 CRC32，再按 length 截取数据域；func=0xDC 的事件帧（0x0B~0x0F）与 0x0A 终帧是 UNLOCK_MULTI 流程的三类关键帧，须在独立接收线程中异步处理。